Investiční záměr

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107 290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

Název akce:

Restaurování památníku padlých v I. sv. válce v obci Brandýsek

Žadatel:

Obec Brandýsek, okres Kladno

Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:

CZE-2109-27660

Zdůvodnění nezbytnosti akce:

Obsahem akce je: Restaurování a oprava pietního místa Nezbytnost akce:Velmi špatný stav sochy a podstavce

Technická zpráva

- Základní údaje o válečném hrobu a popis:

Jedná se o pietní místo – pomník. Pomník obětem1. světové války instalován ve 30. letech 20. století. Autor: B. Voborník. Bez ostatků.

Památník je umístěn na ulici Slánská u školy v obci Brandýsek (necelé 2 tis. obyvatel).

Stručný popis: Jedná se o kamenný pomník primárně osazen u školy. Celo pískovcový památník (pískovec hořického typu) ve tvaru stély s výraznou figurální výzdobou.  Pomník se nachází na dvoustupňové obdélníkové plošině z umělého kamene (beton). Na ní je osazen obdélníkový kamenný sokl, který je uprostřed opticky rozdělen drážkou. Z čelní strany nese sokl dva nápisy – jeden je dedikační, druhý tvoří jméno autora. Oba nápisy jsou negativním reliéfu s černým kolorováním. Do soklu je vertikálně zasazena stéla, která je na vrchní části taktéž opticky rozdělena drážkou. Na vrcholu stély je sekundárně osazen československý státní znak z černé žuly. Symbol státního znaku je proveden v negativním reliéfu bez kolorování.

Pod ním se nachází nápis v negativním reliéfu s černým kolorováním. Po obou stranách stély jsou osazeny pylony čtvercového průřezu, které jsou na přední straně opatřeny tzv. štukovými zrcátky s datací první světové války; kolorování černé, negativní reliéf. Před stélou stojí figura ženy opírající se o menzu a objímající relikvii s vavříny. Povrch menzy je výrazně sekaný. Do středu menzy je osazena nápisová deska z černé leštěné žuly; nápis v negativním reliéfu je kolorován zlatou barvou.

Pomník je zasazen do mírně svažitého terénu. S ulicí je spojen cihlovými schody. Prostranství před pomníkem je vydlážděno cihlami. Po obou stranách se nachází jednolitá betonová plocha. Prostranství za pomníkem tvoří štěrkové pole. V okolí se nachází vzrostlé javory.

Nápisy:

Nápis:
HROBŮM
V DÁLI
1914 1918

KU VĚČNÉ
PAMĚTI
NA VÁS,
KTEŘÍ JSTE
V DÁLI
UMÍRALI
ZA VLAST
A SVOBODU
NÁRODA
VE SVĚTOVÉ
VÁLCE.

Z VDĚČNOSTI SPOLUOBČANÉ

- Popis stávajícího stavu válečného hrobu:

Pomník je dlouhodobě vystaven působení atmosférických vlivů. To zásadním způsobem ovlivnilo barvu kamene. Povrch pomníku je sekundárně znečištěn depozity prachu a lokálně skvrnami od mechu a lišejníku, zrněnek /působením okolních dřevin/. Problematický je první stupeň plošiny, který je zemní vlhkostí a špatnou konstrukcí /tlak vody ve svahu/ silně narušen – vnikání vlhkosti. Některé spoje mezi jednotlivými díly jsou popraskány. Byly opraveny lokální cementovou výplní. Při demontáži původního plotového soklu byla zničena celá zadní část obou stupňů plošiny. Rohy plošiny byly v důsledku nevhodné manipulace uraženy. Podzemní betonový základ je silně narušen prorůstajícími kořeny. Nevhodné okolní vybetonování způsobilo silné zavodnění a prorůstající kořeny způsobují praskliny. Pískovcová sochaje vlivem předchozích neodborných zásahů ve špatném stavu /nevhodný nátěr – vodní sklo/; kámen je místy degradovaný, drolí se, některé části drapérie chybí. Nejkritičtější je stav mezi hlavou ženy a relikvií, kde vzniká tzv. srážkový stín; měkké plochy kamene jsou odplavovány, odmrzají a vznikají kaverny. Podobně postižený je i povrch menzy. Celý povrch sochy taktéž nese známky bionapadení; nejhorší stav byl zjištěn v části nohou figury. Pískovcový sokl je povrchově zdegradován; ve zvlášť špatném stavu jsou nápisy, které jsou lokálně vydrolené, popraskané, části chybí, kolorování také chybí. Stejně postižená je i drážka. Stejné bionapadení jako u sochy. Na zadní části pomníku jsou jednotlivé spoje popraskané a vyžilé; spárování v některých částech zcela chybí. Pylony jsou mechanicky poškozeny na hranách. Nápisy jsou vydrolené, kolorování chybí. Povrch nese stejné známky poškození jako menza a stéla. Nápisy na stéle degradují, kolorování zcela chybí. Nevhodně sekundárně osazený státní znak nese známky bionapadení, kolorování částečně chybí. V nejkritičtějším stavu je vrchní plocha stély, která je nejvíce vystavena atmosférickým vlivům – praskliny, degradace povrchu, v důsledku čehož vniká do pomníku atmosférická vlhkost. Celý povrch stély je vyžilý a nese stejné známky bionapadení jako socha. Cihlová dlažba před pomníkem je vlivem zemní vlhkosti vyvrácená, některé cihly jsou prasklé. Povrch je vyžilý, zarůstá mechem a lišejníky a je pod silnou vrstvou prachu. Betonové plochy jsou v katastrofickém stavu – povrch je silně rozpraskán, části chybí či jsou uvolněné, povrch je zvlněný. Nevhodná volba povrchu – beton brání vysychání, zemní vlhkost vstupuje do základů pomníku. Štěrkové pole v zadní části je z estetického i praktického hlediska nevhodné, protože bez odvodnění neplní účel a pouze svádí vlhkost níže k základům. Místy prorůstá tráva.

- Navrhovaný postup restaurování:

a/ Restaurátorské práce na památníku Plánovaný zákrok povede ke konzervaci pomníku; budou prováděny akce k rehabilitaci původního povrchu. Silnější vrstvy sekundárních depozit budou sejmuty nejprvetlakovou vodou, následně chemickým postupem a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů – u obou typů kamene /žula, pískovec/. Praskliny u obou typů kamene budou injektovány injektážní směsí určenou ke spárování žuly nebo pískovce /umělý kámen Petra a odpovídající pigmenty, popřípadě drcená žula či drcený pískovec/. Zbytky starých depozit a cementových výplní uvnitř prasklin budou odstraněny mechanicky a dočištěny pomocí skalpelu a silonovým kartáčem. Kritické spoje mezi jednotlivými díly základny budou injektovány injektážní směsí /Tubak/, následně spárovány spárovací hmotou /Hassit/. Všechny spoje budou zpevněny /Remmers KSE300/ a celý povrch bude ošetřen biocidním nátěrem /Imesta/ a hydrofobizován. Figurální socha z pískovce bude ošetřena taktéž výše uvedeným postupem; chybějící části budou domodelovány modelovací hmotou /RemmersRestauriermortel/. Stejným způsobem jako socha bude ošetřen pískovcový sokl; v tomto případě budou dotmeleny uražené hrany. Obě desky z černé žuly budou též ošetřeny výše uvedeným způsobem. Zdegradované kolorování textu bude očištěno a obnoveno černou, respektive zlatou barvou /Akemi/. Písmo na soklu, stéle a postranních pylonech bude taktéž čištěno stejným způsobem jako text na nápisových deskách, dotmeleno /umělý pískovec/ a následně kolorováno černou barvou /Akemi/. Barva kamene pískovcových částí bude sjednocena s barvou stávajícího pomníku /odpovídající pigmenty + paraloid/. Žulové části budou popřípadě lokálně dopigmentovány. Před závěrečným ošetřením bude povrch lokálně zpevněn /Remmers KSE300/, následně bude celý pomník ošetřen biocidním nátěrem /Imesta/ a závěrem na žulových vertikálních plochách hydrofobizován. Degradované části zadní strany budou povrchově zpevněny /Remmers KSE300/. Pískovcová socha a sokl budou kompletně ošetřeny hydrofobizačním přípravkem /RemmersFuncosilSNL/. Základová plošina bude očištěna a chemicky ošetřena stejným způsobem – viz postup výše. Chybějící části a hrany budou doplněny bílým cementem s příměsí práškových pigmentů; povrch bude sjednocen pomocí tzv. vymytí. b/ Úpravy bezprostředního okolí památníku Kolem pomníku bude po celém obvodu proveden výkop z důvodu opravy základu. Podzemní část bude popřípadě sanována, nežádoucí zemina odstraněna a spáry injektovány /Tubak/. Prorůstající kořeny budou mechanicky odstraněny. V případě silného narušení základu bude vytvořen posilovací věnec z armovaného betonu. Odvodnění není součástí dodávky, ale musí být provedeno, jinak bude do památníku i nadále pronikat zemní vlhkost. Odvodnění by mělo být provedeno dle následujícího postupu: Výkop bude z části vyložen nopovou folií a z části geotextilií. Takto vytvořeným ložem bude procházet odvodňovací smyčka z perforované plastové trubky o průměru minimálně 100mm. Následně bude proveden zásyp žulovým štěrkem frakce 16/32 pět centimetrů pod úroveň stávajícího terénu a dosypán kačírkem typ Dunajovice, který esteticky splyne s pískovcovou částí pomníku. Pomník bude opatřen informativní tabulkou o poskytnutí dotace. Při předání pomníku bude předán list údržby včetně plánu údržby.

- Tabulka výměr:

| Tabulka výměr I.SV Brandýsek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Mj. | Cena jednot. | Kon. Cena |  | S DPH |
| Čištění reliéfu, soch od depozitů |  |  |  |  |  |  | 10m2 |  |  |  |  |
| Restaurování památníku |  |  |  |  |  |  | 10m2 |  |  |  |  |
| Sochařské práce |  |  |  |  |  |  | 4m2 |  |  |  |  |
| Dokončovací práce spárování |  |  |  |  |  |  | 15bm |  |  |  |  |
| Oprava chybějících částí |  |  |  |  |  |  | 5ks |  |  |  |  |
| Chemické ošetření |  |  |  |  |  |  | 10m2 |  |  |  |  |
| Sanace starého základu vsazení izolace a soklu |  |  |  |  |  |  | 10 bm |  |  |  |  |
| Podklad pod nový základ včetně izolace a výkopu |  |  |  |  |  |  | 10 bm |  |  |  |  |
| Manipulace, doprava, demontáž, montáž a likvidace |  |  |  |  |  |  | 100hod. |  |  |  |  |
| Písmo čištění a příprava pro barvení a kolorování |  |  |  |  |  |  | 50Ks |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | cena bez DPH: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | cena s DPH: |  |  |  |  |

Specifikace projektu:

Cílem projektu je: Oprava a důstojné reprezentativní pietní místo