Technické specifikace

pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště, Úsov“

Specifikace předmětu zakázky:

- Přeložka povrchu – cca 800 m2

  - nyní tartanový povrch, který bude odstraněn a ekologicky zlikvidován

  - úprava podkladu pro pokládku umělého trávníku, který bude vhodný pro následující využití – provozování sportu (především fotbal, tenis, basketbal apod.), k využití základní a mateřskou školou pro hodinu tělesné výchovy a k dalším sportovním a pohybovým aktivitám

  - pokládka umělého trávníku, výška vlasu včetně prořezu 15 mm

  - lajnování hřiště, šíře 50 mm, barevnost pro následující sporty – kopaná, basketbal, volejbal, tenis

- Výměna sítí a oprava hrazení

  - demontáž a montáž záchytných sítí po obvodu hřiště, cca 360 m2

  - záchytné sítě – oko 45x45mm, materiál PE

  - včetně nového spojovacího materiálu

  - nový nátěr sloupů pro záchytné sítě

- Dodávka sportovního vybavení

  - branka na házenou (malou kopanou), materiál hliník, 3x2 m, včetně zajištění proti pásu, 2 kusy

  - basketbalové desky exteriérové, 1200x900mm, basketbalová obroučka zinkovaná s navařenou pozinkovanou síťkou

Předmět zakázky se skládá z výše uvedeného materiálu a vybavení, montáže a demontáže a taktéž z likvidace odpadu pocházejícího z realizace zakázky.