Technické specifikace

pro veřejnou zakázku

„Veřejné osvětlení Úsov a Bezděkov“

Specifikace předmětu zakázky:

- VO osvětlující silnici č. II/444 a II/315

  - 6 ks LED osvětlení, sloupy a výložníky budou použity původní

- VO místní komunikace v Úsově

  - 43 ks LED osvětlení, 18 výložníků a 14 sloupů, 25 výložníků a 29 sloupů zůstane původních

- VO areál na Křížové hoře

  - 6 ks LED osvětlení, vč. výložníků a sloupů

- VO Bezděkov

  - 17 ks LED světel, vč. výložníků

Celkem tedy: 72 ks LED světel, 41 ks výložníků a 20 sloupů.

Další specifikace:

- Předmětem díla je dodávka LED světel, výložníků a sloupů, jejich montáž a uvedení do provozu, vč. elektrorevize dle normy ČSN 33 1500.

- Všechna LED světla, vyjma LED světel z bodu 1 a 3, nesmí vyzařovat modrou složku barevného spektra, tedy tzv. typ AMBER.

- Výkon všech LED světel bude časově programovatelný, např. od počátku doby svícení do 24:00 lze naprogramovat 100% výkon, od 24:00 do 3:00 lze naprogramovat 50% výkonu, od 3:00 do konce doby svícení opět 100% výkonu.

- Výška sloupů bude 5 m, vyjma 4 sloupů z bodu 3, kde výška bude 7 m.

- Sloupy budou odpovídat normě ČSN EN 12767 a ČSN EN 40.

- LED světla, respektive jejich měrný výkon apod, navrhne dodavatel na základě norem ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení, ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic.