Technické specifikace

pro veřejnou zakázku

„DODÁVKA KOLOVÉHO TRAKTORU“

Minimální parametry, které kolový traktor musí splňovat

počet válců: 4

zdvihový objem: 3400 cm3

výkon: 70 kW

palivová nádrž: 125 l

nádrž na AdBlue (v případě, že je AdBlue instalováno): 9 l

výkon hydraulického čerpadla: 60 l/min

zadní hydraulické okruhy: 3 (3 výstupy, 3 vstupy)

přední hydraulické okruhy: 2 (jeden okruh volný, druhý použit na přední tříbodový závěs)

maximální rychlost: 40 km/h

zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu: 4300 kg

Požadovaná výbava traktoru

PTO (vývodový hřídel) ovládaný z kabiny i z venkovní zadní části traktoru

zadní tříbodový závěs kategorie II

přední tříbodový závěs

etážový závěs

kabina s klimatizací a vytápěním

vzduchem odpružená sedačka řidiče

sedačka spolujezdce

box na nářadí

maják

silniční pneumatiky

Záruka

trvání 24 měsíců nebo 1500 mth

oprava stroje v reklamaci: zahájení do 48 hodin od nahlášení

náhradní obdobný stroj v případě, že oprava stroje bude delší jak 48 hodin (počítá se od předání stroje k opravě)

v ceně kolového traktoru je zahrnut materiál (provozní náplně, filtry atd.) předepsaný výrobcem pro garančně servisní prohlídky

o záruce a servisních podmínkách více v příloze č. 5 Návrh kupní smlouvy, oddíl 6. ostatní ujednání

Výška kolového traktoru nesmí přesáhnout 2900 mm.