Položkový rozpočet

Bělkovice – kiosek - betony

| 1 | Dovoz bagru + nakladač | 2x | 400 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Výkopové práce - stržení zeminy 15cm s přesunem do kontejneru 16t | 68m2 | 80 | 5440 |
| 3 | Výkop základů 0,3x0,6x 27 - po obvodě 4,5t | 27m | 150 | 4050 |
| 4 | Recyklace zeminy | 20,5t | 250 | 5125 |
| 5 | Odvoz k recyklaci + čekací doba nakládky | 4x | 500 | 2000 |
| 6 | Hutnění podkladu | 68m2 | 15 | 1020 |
| 7 | Koupě betonového recyklátu | 19t | 175 | 3325 |
| 8 | Dovoz materiálu | 4x | 250 | 1000 |
| 9 | Rozhrnutí materiálu + hutnění | 68m2 | 80 | 5440 |
| 10 | Koupě kari sítí | 14ks | 550 | 7700 |
| 11 | Koupě podložek pod kari sítě | 1x | 1500 | 1500 |
| 12 | Usazení kari sítí + vázání | 14ks | 100 | 1400 |
| 13 | Zhotovení šalování | 1x | 2300 | 2300 |
| 14 | Zhotovení dilatace | 1x | 600 | 600 |
| 15 | Materiál šalování + dilatace | 1x | 1500 | 1500 |
| 16 | Koupě betonu B 25 | 9,5m3 | 3150 | 29925 |
| 17 | Dovoz betonu | 9,5m3 | 450 | 4275 |
| 18 | Zimní příplatek | 9,5m3 | 150 | 1425 |
| 19 | Čerpání betonu - cca dle aktuálního času | 1x | 7350 | 7350 |
| 20 | Betonování práce | 68m2 | 150 | 10200 |
|  | Koupě betonu | 0,25m3 | 3150 | 788 |
|  | Dovoz betonu | 1x | 750 | 750 |
| 21 | Odšalování + úklid 1x | 1x | 400 | 400 |
| 22 | Odvoz bagru + nakladač | 2x | 400 | 800 |
| 23 | Dopravné + dovoz materiálu | 1x | 750 | 750 |

Celkem bez DPH  	99863kč

Celková hloubka výkopu 30cm

20cm betonový recyklát

10cm beton B 25

Beton rovný bez spádování

Poznámky:

Skutečný počet m2, m3, ks, obrub, bednění, dlažby, cest kontejneru, domíchávače, kusů a tonáže materiálu se určí při závěru stavby dle skutečnosti