Technické specifikace

pro veřejnou zakázku

„Monitoring, čištění a pasportizace splaškové kanalizace Úsov“

Specifikace předmětu zakázky:

- Monitoring a čištění splaškové kanalizace v k. ú. Úsov – město a Úsov – židovská obec v předpokládané celkové délce 4748,13 m v rozměru DN 250.

  - Stoka A1 265m

  - Stoka A2 326,25m

  - Stoka A2.1 54,78

  - Stoka A3 7m

  - Stoka A4 244,25m

  - Stoka A5 60,99m

  - Stoka A6 98,43m

  - Stoka A8 123,2m

  - Stoka B 977,52m

  - Stoka B1 48,3m

  - Stoka C 936,37m

  - Stoka C1 84,48m

  - Stoka C2 24,91m

  - Stoka C3 20,96m

  - Stoka C4 10,46m

  - Stoka D 414m

  - Stoka D1 78,1m

  - Stoka D2 79,99m

  - Stoka D3 124,5m

  - Stoka E 561,29m

  - Stoka E1 19,27m

  - Stoka E2 125,32m

  - Stoka E2.1 93,63m

  - Stoka E2.2 8,13m

- Pasportizace šachet splaškové kanalizace v k. ú. Úsov – město a Úsov – židovská obec v předpokládaném celkovém počtu 156 kusů.

Ostatní požadavky:

- Monitoring a čištění kanalizace:

  - Požadavek na čistící vozidlo v provedení min. 6x6 (min. tři hnané nápravy) z důvodu nutnosti čištění splaškové kanalizace v hůře dostupném terénu

  - Monitorující vozidlo musí být vybavené kamerovým satelitním systémem s návinem alespoň 500m, přičemž kamerový systém musí splňovat ISYBAU

  - K monitoringu splaškové kanalizace bude vyhotovena zpráva v tištěné podobě, ta bude i dodána v elektronické verzi na datovém nosiči, zpráva bude obsahovat alespoň tyto informace: zřetelná identifikace monitorovaného úseku, jeho délka a sklon, grafické znázornění úseku, označení přípojek, odboček, vad apod. v grafickém znázornění úseku, dále bude na datovém nosiči poskytnut kamerový záznam, ze kterého bude patrné, o jaký monitorovaný úsek se jednoznačně jedná

- Pasportizace šachet splaškové kanalizace:

  - Pasport splaškové kanalizace bude dodán v elektronické podobě na datovém nosiči a bude obsahovat technickou zprávu, tabulku šachet (min. jednoznačné označení šachty, materiál šachty, její usazení a poloha, rozměr šachty a její hloubka, nadmořská výška šachty, materiál rámu a poklopu a jeho tvar a rozměr, hodnocení stavu šachty, dále informace o stupadlech, přípojkách, přítoku a odtoku a další nutné informace vyžadující digitální technická mapa kraje), orientační výkres v ortofotomapě, vlastní výkres, dále fotodokumentaci pasportizovaných šachet, technická zpráva, tabulka šachet, orientační výkres v ortofotomapě a vlastní výkres bude dodán i v tištěné verzi

  - Formát pro vlastní výkres pasportu je dwg, shp nebo jvf