Z M Ě N A   č.  1   Ú Z E M N Í H O   P L Á N U

O N D R A T I C E

II.	TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1

ÚP ONDRATICE

ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.		e-mail:	ciznerova@usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8

tel.:	+420 545 175 896

+420 545 175 895

fax:	+420 545 175 892

| Akce: | ZMĚNA č. 1 ÚP ONDRATICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo: | 221 – 001 – 974 |  |  |  |
| Pořizovatel: | Magistrát města Prostějova – odbor územního plánování a památkové péče |  |  |  |
| Zhotovitel: | Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. |  |  |  |
| Jednatelé společnosti: | Ing. arch. Vanda Ciznerová Mgr. Martin Novotný |  |  |  |
| Projektanti: | urbanismus, architektura, dopravní řešení: | Ing. arch. Vanda Ciznerová |  |  |
|  | vodní hospodářství: | Ing. Pavel Veselý |  |  |
|  | energetika, veřejné komunikační sítě: |  |  |  |
|  | ekologie, životní prostředí: | Mgr. Martin Novotný |  |  |
|  | ochrana ZPF, PUPFL: |  |  |  |
|  | digitální zpracování | Roman Staněk |  |  |
| Datum: | leden 2024 |  |  | www.usbrno.cz |

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	1

1.	POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU	3

2.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM	4

3.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ	11

4.	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	11

5.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	12

6.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ	12

6.1.	SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	12

6.2.	SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ	14

7.	ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	35

8.	STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU	35

9.	SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO	35

10.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY	35

10.A.	 vymezení zastavěného území (aktualizace)	35

10.B.	ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT	35

10.C.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	35

10.D.	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ	38

10.E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, včetně vymezení ploch S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranA před povodněmi, rekreacE, dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN	39

10.F.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ s určením převažujícího využití (Hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	40

10.G.	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT	40

10.h.	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO podle § 8 katastrálního zákona	41

10.i.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	41

10.j.	 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek  pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	41

10.k.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách  v území podmíněno vydáním  regulačního plánu, zadání reguLačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání	41

10.L.	VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB	41

11.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	41

11.1.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	41

11.2.	VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	41

12.	VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ O UPLATŇOVÁNÍ ÚP A V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM	42

13.	VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ	47

14.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)	47

14.1.	Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu	47

14.2.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA	51

15.	ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ	53

16.	VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK	59

PŘÍLOHA:

III. Textová část územního plánu Ondratice s vyznačením změn

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Vztah vůči dosud platné ÚPD

Závazným podkladem pro vypracování změny č. 1 územního plánu Ondratice (dále jen změna č. 1) je platný územní plán Ondratice (dále jen platný ÚP), který byl vydán formou opatření obecné povahy (OOP), s účinností ode dne 29.08.2008.

Obsah změny č. 1

| ozn. | popis dílčí změny | lokalita |
| --- | --- | --- |
| Z1.01 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z8 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | východní část obce |
| Z1.02 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z7 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | východní část obce |
| Z1.03 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z5 na návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z14, Z15, Z16 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z13 | severní část obce |
| Z1.04 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z4 na součást návrhové plochy veřejného prostranství (P*) Z11 | severní část obce |
| Z1.05 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z2 na stabilizované plochy bydlení individuální (BI), stabilizovanou plochu veřejného prostranství (P*) a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z17 | severozápadní část obce |
| Z1.06a | - aktualizace hranice zastavěného území (změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z1 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | severozápadní část obce |
| Z1.06b | - aktualizace hranice zastavěného území (uvedení do souladu se stavem v území a katastrem nemovitostí | Jihozápadní část obce |
| Z1.06c | - aktualizace hranice zastavěného území, změna stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na stabilizovanou plochu veřejného prostranství (P*) | jihovýchodní část obce |
| Z1.07 | - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z18 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z19 | jižní část obce |
| Z1.08 | - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) a návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z20 | jižní část obce |
| Z1.09 | - změna návrhové plochy veřejného prostranství P* (Z12) a stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z9, úprava rozsahu návrhové plochy individuálního bydlení (BI) Z9 v souladu s katastrem nemovitostí | jihovýchodní část obce |
| Z1.10 | - zrušeno, v rámci veřejného projednání |  |
| Z1.11 | - úprava stabilizované plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ v souladu s katastrem nemovitostí | jihovýchodní část obce |
| Z1.12a | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | západní část katastru |
| Z1.12b | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | západní část katastru, při k.ú. Kotáry |
| Z1.12c | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | západní část katastru v blízkosti sportovního areálu |
| Z1.12d | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jihozápadní část katastru v návaznosti na střelnici |
| Z1.12e | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
| Z1.12f | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
| Z1.12g | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | východní část katastru |
| Z1.12h | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | severovýchodní část katastru |
| Z1.12i | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
| Z1.12j | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
| Z1.13 | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav – úprava trasování lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability | jihozápadní část katastru |
| Z1.14a | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav - poldr | jihozápadní část katastru |
| Z1.14b | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav - poldr | jihozápadní část katastru |

| ostatní dílčí změny (bez identifikace) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - aktualizace technické infrastruktury dle aktuálních ÚAP |  |
|  | - aktualizace limitů využití území dle aktuálních ÚAP |  |

Dílčí změny jsou vymezeny dle požadavků uvedených ve Zprávě o uplatňování ÚP Ondratice za období 2013-2020, schválenými Zastupitelstvem obce Ondratice.

Seznam a odůvodnění dílčích změn - viz textová část odůvodnění, kap. 10.

Identifikace dílčích změn

Dílčí změna je označena kódem Z a číslem - první číslice označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za tečkou označuje pořadové číslo dílčí změny (např. Z1.01).

Identifikace PLOCH A KORIDORŮ

Zastavitelné plochy, vymezené změnou č. 1, jsou identifikovány písmenem Z a pokračující číselnou řadou z platného ÚP (např. Z15).

Při úpravách rozsahu zastavitelných ploch, vymezených v platném ÚP, je ponechána původní identifikace (např. Z9).

Text ÚP Ondratice, s vyznačením změn provedených v rámci změny č. 1, je zpracován v samostatném oddílu Textová část územního plánu Ondratice s vyznačením změn, jako příloha textové části odůvodnění změny č. 1, následujícím způsobem:

1. nově doplňovaný text je uveden modrým písmem,

2. zrušený text je uveden přeškrtnutým červeným písmem.

# 1.	POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec má platný Územní plán Ondratice, který nabyl účinnosti dne 29.8.2008.

Dle § 55 odst. 1 stavebního zákona byl v součinnosti s určeným zastupitelem, kterým byl zastupitelstvem obce Ondratice zvolen starosta Mgr. Bohuslav Koštanský, vypracován návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ondratice, který mimo jiné obsahoval požadavky na změnu územního plánu. Návrh Zprávy o uplatňování byl následně projednán dle § 55 odst. 1 stavebního zákona. Na základě projednání byl návrh Zprávy o uplatňování upraven a následně dne 12.11.2021 zastupitelstvem obce schválen.

Na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Ondratice pořizovatel zajistil pro obec zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Ondratice. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 dle § 55b stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a uskutečnilo se dne 1.12.2022 v Obecním sále v Ondraticích. Dotčené orgány, byly vyzvány, aby uplatnily svá stanoviska ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky k návrhu, vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohli podat námitku, ve které museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí (dokladující dotčená práva) a vymezit území dotčené námitkou, své připomínky mohly uplatnit i sousední obce. Návrh Změny č. 1 byl vystaven na obci a u pořizovatele. V rámci veřejného projednání bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu, který nesouhlasil s vymezením zastavitelné plochy Z22. Dne 9.1.2023 se konala schůzka za účasti vodoprávního úřadu, pořizovatele a určeného zastupitele, na které byly dohodnuty podmínky, za kterých bude vodoprávní úřad se zastavitelnou plochou Z22 souhlasit. Tyto podmínky se nepodařilo naplnit. Následně bylo zažádáno o nové stanovisko vodoprávního úřadu s návrhem na vypuštění zastavitelné plochy Z22 z projednávané dokumentace. Pořizovatel dne 24.5.2023 obdržel souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu. Následně byla dokumentace spolu s uplatněnými stanovisky, připomínkami a námitkami předložena k posouzení krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, který dne 20.6.2023 vydal souhlasné stanovisko. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání a s ohledem na uplatněné námitky a připomínky zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení připomínek. Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu Změny č. 1, která bude projednána na opakovaném veřejném projednání.

Opakované veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a konalo se dne 19.10.2023 v zasedací místnosti Obecního úřadu Ondratice. V rámci projednání bylo uplatněno 8 souhlasných stanovisek dotčených orgánů 1 připomínka a 1 námitka. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání a s ohledem na uplatněnou námitku a připomínku zpracoval Návrh rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení připomínek. Následně byly dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu zaslány Návrhy rozhodnutí o námitkách a Návrhy vyhodnocení připomínek vyhotovené v rámci jednotlivých projednání. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán byly vyzvány k uplatnění stanoviska k jednotlivým návrhům. Bylo uplatněno 7 souhlasných stanovisek. Zpracovateli byly následně zaslány pokyny k závěrečné úpravě dokumentace pro vydání v zastupitelstvu obce.

Výsledek přezkoumání územního plánu

##### Pořizovatel v souladu s § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona přezkoumal soulad návrhu zejména:

## S politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Změna č. 1 Územního plánu Ondratice je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a se Zásadami Územního rozvoje Olomouckého kraje v Úplném znění po Aktualizaci č. 5.

## S cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Změna č. 1 Územního plánu Ondratice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území.

## S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Změna č. 1 Územního plánu Ondratice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

## S požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změnou č. 1 Územního plánu Ondratice jsou respektovány požadavky zvláštních předpisů, které jsou řešením dotčeny. Jde především o akceptování limitů, které v území vytvářejí. Změna č. 1 Územního plánu Ondratice dále respektuje uplatněná stanoviska dotčených orgánů.

# 2.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje:

Zpracování změny č. 1 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2b, 3, 2a, 4 a 5 (dále jen PÚR ČR), s účinností od 22.10.2022.

Správní území obce náleží k ORP Prostějov, pro které je v PÚR ČR vymezena rozvojová osa OS10 (Katovice – hranice Polsko/ČR-Ostrava-Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko – Bratislava).

Řešené území je součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Úkoly pro územní plánování, stanovené v PÚR ČR, byly řešeny již v platném ÚP v rámci koncepce ochrany a rozvoje hodnot, koncepce uspořádání krajiny a stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině. Dále byly v území realizovány Komplexní pozemkové úpravy, které tuto problematiku podrobně řeší. Změna č. 1 uvedené koncepce respektuje a upřesňuje v měřítku územního plánu.

Z PÚR ČR nevyplývají pro řešení změny č. 1 žádné další konkrétní požadavky; nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce krajiny, které byly již definovány v platném ÚP; obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v kap. 2.2. Republikové priority a jsou respektovány. Změnou č. 1 jsou řešeny a naplňovány zejména následující články:

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. | Jsou chráněny a rozvíjeny kulturní, přírodní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Jsou respektovány hodnoty s legislativní ochranou, pro ochranu a rozvoj ostatních hodnot území jsou stanoveny podmínky. Je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny a je doplněn prvky ekologické stability. Urbanistická struktura území, která je dlouhodobě stabilizována a vymezena dopravním skeletem, je respektována. |
| (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. | V řešeném území je dbáno na zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Zastavitelné plochy jsou převážně navrženy v návaznosti na zastavěné území. |
| (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. | Ve Změmě ÚP nedochází k vytvoření ploch, které by umožnily prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. |
| (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. | V rámci Změny ÚP jsou vymezeny plochy a stanoveny podmínky pro komplexní řešení zajišťující udržitelný rozvoj obce, při respektování požadavků vyplývajících ze strategických dokumentů rozvoje kraje. Dílčí požadavky zadání ÚP byly na výrobních výborech projednány a bylo přijato řešení, které představuje přijatelný kompromis s ohledem na cíle územního plánování. |
| (16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek. | ÚP vychází z principu integrovaného rozvoje území, informace o území a požadavky na jeho rozvoj byly objektivně a komplexně posuzovány a koordinovány z prostorových, odvětvových a časových hledisek. Změna ÚP tento princip respektuje. |
| (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. | Změna ÚP tuto problematiku neřeší vzhledem k poloze a velikosti obce. Problematika není ani předmětem řešení dle Zprávy o uplatňování ÚP za období 2013 – 2020. |
| (18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí. | Změna ÚP tuto problematiku neřeší vzhledem k poloze a velikosti obce. Problematika není ani předmětem řešení dle Zprávy o uplatňování ÚP za období 2013 – 2020. |
| (19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. | Ochrana nezastavěného území a zamezení jeho fragmentace je zajištěna komplexním návrhem územního plánu, který nové plochy soustřeďuje do bezprostřední návaznosti na zastavěné území, využívá proluk, respektuje historický rozvoj obce a zamezuje nevhodnému rozšiřování návrhových ploch do krajiny. Změna ÚP tuto koncepci respektuje. |
| (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. | Ve Změně ÚP nejsou navrženy záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. Viz kap.12 textové části odůvodnění. |
| S ohledem na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. | Respektováno, splněno. |
| (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. | Vymezené záměry nenarušují nijak migrační prostupnost krajiny pro živočichy a člověka. |
| (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. | ÚP vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka především vymezením systému ÚSES a vymezením sítě účelových komunikací. Změna ÚP tuto koncepci respektuje a upřesňuje na základě Komplexních pozemkových úprav. |
| (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). | Změna ÚP doplňuje v souladu s Komplexními pozemkovými úpravami síť účelových komunikací v řešeném území. |
| (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). | Problematika není předmětem řešení Změny ÚP. |
| (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). | Problematika není předmětem řešení Změny ÚP. |
| (24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území | Problematika není předmětem řešení Změny ÚP. |
| obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů. |  |
| (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. | Podmínky jsou umožněny v rámci podmínek ploch s rozdílným způsobem využití. |
| V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. | Splněno, změna č.1 zapracovala řešení komplexní pozemkové úpravy Ondratice, a to např. vymezením poldrů v údolích na západ od Ondratic nebo úpravou podmínek využití území ploch v krajině. Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) bude řešeno dle platné legislativy. |
| (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. | Rozvojové plochy nejsou vymezeny do záplavového území. |
| (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. | Inženýrské sítě navržené ve Změně ÚP jsou vedeny v rámci veřejných prostranství. |
| Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. |  |
| (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. | Problematika nároků na veřejnou infrastrukturu i s ohledem na dlouhodobé souvislosti není předmětem řešení změny č.1 ÚP. |
| (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. | Problematika není předmětem řešení Změny ÚP. |
| 30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnost | Obec má vybudován veřejný vodovod, odpadní vody jsou likvidovány na čistírně odpadních vod. |
| 31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. | V územním plánu nejsou navrhovány plochy pro umístění fotovoltaických a větrných elektráren. |

Vyhodnocení souladu S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:

Správní území obce Ondratice bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK), které byly vydány usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22.02.2008, pod č. j. KUOK/8832/ 2008/OSR-1/274 (účinnost 28.03.2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22.04.2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14.07.2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24.04.2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19.05.2017), Aktualizace č. 3 usnesením č. UZ/14/43/2019 ze dne 25.02. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19.03.2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15.11.2019) a Aktualizace č. 4 usnesením č. UZ/7/81/2021 ze dne 13. 12. 2021 pod č. j. KUOK 123647/2021 (účinnost 27. 1. 2022).

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| Respektovat priority územního plánování na území Olomouckého kraje | Respektováno v obecné rovině, konkrétní požadavky s dopadem na Změnu č.1 ÚP Ondratice nejsou. |
| DO42 – D46, homogenizace na parametry dálnice v úseku Olomouc - Vyškov | Respektováno, viz výkres II.2 a II.1 |
| Respektovat rozvojovou osu OS10, ve které se nachází obec Ondratice. | Respektováno v obecné rovině, konkrétní požadavky s dopadem na Změnu č.1 ÚP Ondratice nejsou. |
| Řešené území obce náleží dle ZÚR OK do oblasti A se shodným krajinným typem. | Koncepce ÚP respektuje požadavky vyplívající z podmínek pro oblast se shodným krajinným typem A Haná, změna č.1 tuto koncepci respektuje. |

Vyhodnocení souladu S rozvojovými dokumenty vydanými Olomouckým krajem a dalšími koncepčními materiály

| rozvojový dokument | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Aktualizace Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje | Území se nachází mimo potenciálně vhodné lokality a Aktualizace ÚS větrné elektrárny na území OlK je respektována jak platným územním plánem, tak změnou č.1 Větrné elektrárny nejsou navrhovány. |
| - Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje, včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny klimatu | ÚS krajiny je respektována, principy protierozní ochrany území, které na území obce vymezuje jsou řešeny podrobně v komplexní pozemkové úpravě, jejíž řešení je změnou č.1 zohledněno. |
| - Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji | US nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Územní studie větrné elektrárny na území Olomouckého kraje | Území se nachází mimo potenciálně vhodné lokality a Aktualizace ÚS větrné elektrárny na úz.OlK je respektována jak platným územním plánem, tak změnou č.1 Větrné elektrárny nejsou navrhovány. |
| - Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 - KKO12 na území Olomouckého kraje | Území Ondratic se nachází mimo vymezené kulturní krajinné oblasti. |
| - Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015-2020 | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje | Je respektován, v obci je vybudován veřejný vodovod a splašková kanalizace. |
| - Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07: Aktualizace 2020 | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Národní program snižování emisí České republiky včetně aktualizace | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR | Je respektována, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje | ÚS krajiny je respektována, principy ochrany přírody řešené územní studií jsou zapracovány do platného územního plánu. Změna č.1 je zachovává. |
| - Plán oblasti povodí Moravy a Dyje | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |
| - Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje | Je respektován, nemá dopad na řešení změny ÚP. |

# 3.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ

Převážná část dílčích změn, vymezených v rámci změny č. 1, nemá návaznost ani vliv na sousední obce. Požadavky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů byly řešeny v platném ÚP.

V rámci změny č. 1 je řešena návaznost na sousední obce pouze u záměrů vyplývajících z Komplexních pozemkových úprav.

| Obec | Katastrální území | ÚSES |
| --- | --- | --- |
| Drysice | Drysice | LBK2 nenavazuje na ÚSES vymezený v ÚP Drysice (JMK). Návaznost nutno zajistit vymezením ÚSES v ÚP Drysice |
| Březina | Kotáry | bez návaznosti |
| Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | bez návaznosti |
|  | Sněhotice | LBK1 nenavazuje na ÚSES vymezený v ÚP Brodek u Prostějova. Návaznost nutno zajistit úpravou trasování lokálního biokoridoru LBK1 vymezeného v ÚP Brodek u Prostějova |
| Želeč | Želeč na Hané | bez návaznosti |

# 4.	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Soulad s cíli a úkoly územního plánování je primárně řešen v platném ÚP, změna č. 1 je zpracována dle stejných principů a zachovává kontinuitu s platným ÚP.

Změna č. 1 vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro soudržnost společenství obyvatel, hospodářský rozvoj a příznivé životní prostředí.

- řešením změny č. 1 jsou respektovány priority územního plánování, formulované v rámci Politiky územního rozvoje ČR a ZÚR OlK (viz kap. 2.)

- ochrana veřejných zájmů, vyplývající ze zvláštních předpisů, je respektována (viz kap. 6.)

- při návrhu změny č. 1 byl zjišťován a posuzován stav území, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty byly respektovány

- navrhované změny v území byly prověřeny a posouzeny z hlediska veřejného zájmu, přínosu, problémů, rizik a hospodárného využívání veřejné infrastruktury

- urbanistické, architektonické a estetické požadavky byly stanoveny koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území a podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v platném ÚP a dále podmínkami stanovenými v rámci změny č. 1

- podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, byly stanoveny koncepcí ochrany a rozvoje hodnot území a podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v platném ÚP a dále podmínkami stanovenými v rámci změny č. 1

- změnou č. 1 nedochází k zásahu do sídelní struktury, rozvoj je řešen na okraji zastavěného území

- vymezením veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření vytváří změna č. 1 podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků na změny v území

- podmínky pro zajištění civilní ochrany jsou řešeny v platném ÚP

- změnou č. 1 nejsou vymezeny plochy pro asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy v území

- změnou č. 1 nejsou dotčeny plochy pro využívání přírodních zdrojů

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

- ochrana hodnot území, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny

požadavky na ochranu nezastavěného území

Ochrana nezastavěného území je primárně řešena v platném ÚP, změna č. 1 svým řešením přispívá k ochraně nezastavěného území:

- převážná část dílčích změn se nachází buď přímo v zastavěném území (upřesnění původní návrhové plochy Z5), kde doplňují stávající urbanistickou strukturu, nebo na něj bezprostředně navazuje

- dílčí změny navazují na stávající strukturu sídla a rozvíjí ji, v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou v platném ÚP, na jeho okrajích s propojením na okolní krajinu a při respektování krajinného rázu

- zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území

- rozvojové plochy pro bydlení (plochy bydlení individuální) jsou vymezeny náhradou za plochy Z14-Z16 (původní Z5), které jsou již před zahájením realizace, příp. již realizované plochy.

# 5.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 1 je zpracována tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí platného ÚP.

Změna č. 1 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu.

Struktura textové části územního plánu (výroku) je v rámci změny č. 1 upravena tak, aby byla v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část I, odstavec (1). Jednotlivé kapitoly výrokové části jsou měněny a doplňovány dle požadavků uvedených ve Zprávě o uplatňování ÚP Ondratice a tam, kde navrhované řešení vyvolalo jejich změnu nebo úpravu.

Textová část odůvodnění změny č. 7 je zpracována dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II, odstavec (1) v kombinaci s § 53 stavebního zákona. Samostatně je zpracována jako příloha textová část platného ÚP (výrok) s vyznačenými změnami měněných částí jednotlivých kapitol.

# 6.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

## 6.1.	SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Změna č. 1 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

### 6.1.1.	ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba omezena.

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba omezena.

- LDÚ - Ochranné pásmo letištního dálničního úseku Vyškov, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány.

- Zájmové území Vojenského újezdu Březina, vymezeném ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, které je nutno respektovat podle § 30, zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR. Jedná se o území v šířce 1000 m kopírující hranici vojenského újezdu Březina. V tomto vymezeném území v níže uvedených případech lze vydat územní rozhodnutí a povolení staveb jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu):

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy;

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů;

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení;

- výstavba a rekonstrukce vedení vn a vvn;

- výstavba větrných elektráren, bioplynových stanic, fotovoltaických elektráren a objektů dalších zdrojů energií;

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice apod.);

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem;

- výstavba staveb tvořící dominanty v terénu,

- výsadba vzrostlé zeleně (větrolamů apod.);

- výstavba vodních děl (přehrady, rybníky, poldry apod.);

- výstavba souvislých kovových překážek, průmyslových hal, objektů pro výrobu a služby;

- výstavba staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení;

- výstavba ČOV;

- výstavba hlavních řadů technické infrastruktury regionálního a nadregionálního významu;

- stavby, při nichž by došlo k dotčení vlastnických práv ČR - Ministerstva obrany;

- budování nových nebo rozšiřování stávajících skládek odpadů.

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

- výstavba vedení VN a VVN

- výstavba větrných elektráren

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

### 6.1.2.	POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

### 6.1.3.	OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Požadavky vymezené v platném územním plánu zůstávají beze změny.

### 6.1.4.	Ochrana před povodněmi

V řešeném území není stanoveno záplavové území. Pro ochranu území před povodněmi jsou navrženy dva poldry (ZM1.14a, ZM1.14b).

Poldr (ZM1.14a) je navržen v údolí Ondratického potoka.

Poldr (ZM1.14b) je navržen v údolí pravostranného přítoku Ondratického potoka.

Výstavba poldrů transformuje povodňový průtok na Ondratickém potoku na průtok neškodný pro průtok obcí.

### 6.1.5.	OCHRANA OVZDUŠÍ A VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Požadavky vymezené v platném ÚP zůstávají beze změny.

## 6.2.	SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

1.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Č.j.: KUOK 116627/2022

Evidováno pod č. j.: PVMU 173238/2022

Datum doručení: 7.11.2022

STANOVISKO

dotčeného orgánu

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je jako dotčený orgán příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Krajský úřad souhlasí se záměrem, který mu byl předložen a neuplatňuje v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice žádné připomínky.

Odůvodnění

Krajskému úřadu bylo dne 7. 11. 2022 prostřednictvím datové schránky doručeno Oznámení řízení o Změně č. 1 Územního plánu Ondratice.

Z návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice vyplývá, že danou změnou není dotčena koncepce silniční infrastruktury.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

2.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32

110 15 Praha 1

Č.j.: MPO 102956/2022

Evidováno pod č. j.: PVMU 173240/2022

Datum doručení: 7.11.2022

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Ondratice pro veřejné projednání pořizované zkráceným postupem

ZÁVAZNÁ ČÁST

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k návrhu Změny č. 1 územního plánu Ondratice toto stanovisko:

S návrhem Změny č. 1 ÚP Ondratice souhlasíme za podmínky doplnění zákresu hranice chráněného ložiskového území (CHLÚ) Ondratice do Koordinačního výkresu a doplnění údaje o něm v kapitole „Dobývání nerostů" na str. 9 srovnávacího textu.

ODŮVODNĚNÍ

Změna č. 1 ÚP respektuje nerostné bohatství na území obce a do dobývacího prostoru č. 71020 Ondratice l, výhradního ložiska štěrkopísků č. 3014400 Ondratice - Brodek ani do CHLU č. 01440000 Ondratice, zasahujících do jihovýchodní části katastru, nenavrhuje žádné rozvojové plochy. Upozorňujeme však na chybějící zákres hranice CHLÚ v Koordinačním výkrese (dle našich podkladů je shodná s hranicí dobývacího prostoru) a na chybějící údaje o CHLÚ v kapitole „Dobývání nerostů" na str. 9 srovnávacího textu - požadujeme doplnit.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí. Hranice CHLÚ bude doplněna do koordinačního výkresu a do příslušné kapitoly textové části.

3.

Magistrát města Prostějova

Odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

Č.j.: PVMU 169529/2022

Evidováno pod č. j.: PVMU 176282/2022

Datum doručení: 9.11.2022

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení návrhu

„Změna č. 1 Územního plánu obce Ondratice“

(dále jen "záměr"), a po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 136 a § 154 správního řádu toto

v y j á d ř e n í

pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Změnou č. 1 ÚP Ondratice dochází ke zrušení prvků ÚSES - interakčních prvků IP 3 - IP 6. Požadujeme do textové části tuto informaci doplnit a zrušení interakčních prvků odůvodnit.

- V roce 2021 byla vyhlášena přechodně chráněná plocha "Ondratice - pískovna". Žádáme o doplnění údajů o přechodně chráněné ploše do ÚP podle přiložených podkladů. Podklady uloženy na P:/Data_odbory/ZP/Public/Ondratice - přechodně chráněná plocha

2. Ochrana lesa

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

4. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

- Z vodoprávního hlediska nelze souhlasit s návrhovou plochou Z 22 - plocha bydlení.

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 24.10.2022 přípis PVMU 160818/2022 62, kterým bylo oznámeno zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice.

Dotčený orgán záměr posoudil, zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů a vydal toto vyjádření.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

1. Ochrana přírody a krajiny

2. Ochrana lesa

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje, Krajský úřad.

4. Ochrana vod

Návrhová plocha Z 22 je situována v ochranném pásmu II. a (vnitřní) podzemních zdrojů vod Brodek u Prostějova, které bylo stanoveno rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru Prostějov dne 10. 5. 1983 pod č.j. VLHZ/488/83-Př. Dle uvedeného rozhodnutí je v OP stupně II.a (vnitřní) podzemních zdrojů vod na základě stanovených ochranných opatřeních vyhlášena stavební uzávěra.

Ke stavbám, zařízením nebo činnostem v ochranných pásmech podzemních zdrojů je podle ust. § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona třeba souhlas vodoprávního úřadu.

Vzhledem k výše uvedenému však souhlas vodoprávního úřadu za takových okolností nelze vydat.

Poučení:

Proti tomuto vyjádření se nelze odvolat. Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu. Vyjádření je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí. Ohledně nesouhlasného stanoviska za úsek ochrany vod byla dne 9.1.2023 svolána schůzka orgánu ochrany vod, určeného zastupitele a pořizovatele za účelem smírného odstranění rozporu. Výsledkem byla dohoda, kdy souhlasné stanovisko orgánu ochrany vod bude podmíněno kladným hydrogeologickým posudkem a souhlasem správce ochranného pásma. Správce ochranného pásma s vymezením plochy Z22 nesouhlasil, plocha tedy bude z návrhu změny územního plánu vypuštěna.

4.

Obvodní báňský úřad

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Veleslavínova 18

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Č.j.: SBS 49966/2022

Evidováno pod č. j.: PVMU 173228/2022

Datum doručení: 9.11.2022

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 55b a §52 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy ve shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém

nemá připomínky

k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice (dále jen návrh) vzhledem k tomu, že zájmy ochrany a využití nerostných surovin nejsou předmětným návrhem dotčeny a dobývací prostor ID: 7 1020 s názvem Ondratice I, který byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska nerostu štěrkopísek, evidovaný OBÚ na oprávněnou organizaci Těžba štěrkopísku spol. s r.o., je v příslušné územně plánovací dokumentaci vyznačen a je zajištěna jeho ochrana.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

5.

Ministerstvo obrany

Sekce majetková

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1

160 01 Praha 6

Č.j.: MO 483745/2022-1322

Evidováno pod č. j.: PVMU 175996/2022

Datum doručení: 11.11.2022

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona,

ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení

- výstavba vedení VN a VVN

- výstavba větrných elektráren

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.

Další vymezená území Ministerstva obrany – Ochranné pásmo letištního dálničního úseku /LDÚ/, ochranné pásmo RR spoje a zájmové území vojenského újezdu Březina jsou v textu i v koordinačním výkrese zapracovány a musí být i nadále stabilizovány.

Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů MO v textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem nemáme dalších připomínek k předložené UPD a s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Ondratice souhlasíme.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.

Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí. Požadavky budou zapracovány.

6.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Č.j.: KUOK 80302/2022

Evidováno pod č. j.: PVMU 186235/2022

Datum doručení: 8.12.2022

Návrh změny č. 1 územního plánu Ondratice – stanovisko k veřejnému projednání

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, dle § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a v souladu s § 55b a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon“) sděluje k návrhu změny č. 1 územního plánu Ondratice:

Změna č. 1 Ondratice obsahuje:

Na základě požadavků uvedených ve Zprávě o uplatňování ÚP Ondratice a aktualizace zastavěného území byl, v rámci změny č. 1, upraven rozsah zastavitelných ploch (Z1, Z2, Z4 a Z9), vymezených v platném ÚP, a byly zrušeny zastavitelné plochy (Z7, Z8, Z12) vymezené v platném ÚP. Dále byla formálně zrušena plocha Z5 a nově vymezena jako plochy Z13 – Z16.

Změnou č. 1 byly vymezeny tyto nové zastavitelné plochy:

Z13 plocha veřejných prostranství

Z14 plocha bydlení

Z15 plocha bydlení

Z16 plocha bydlení

Z17 plocha veřejných prostranství

Z18 plocha bydlení

Z19 plocha veřejných prostranství

Z20 plocha bydlení

Z21 plocha veřejných prostranství

Z22 plocha bydlení

Ochrana přírody (Mgr. Martina Huběnková):

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) a § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení koncepce „Změna č. 1 Územního plánu Ondratice“ vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona toto stanovisko:

1) Stanovisko s vyloučením významného vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUOK 61072/2021 ze dne 8. 6. 2021. Významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen. Předložená aktualizace návrhu obsahu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice k veřejnému projednání nemá vliv na závěr tohoto stanoviska.

2) Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje nejsou předmětnou koncepcí negativně dotčeny. V k. ú. Ondratice se nachází přírodní památka Kopaniny.

Odůvodnění:

Předmětem koncepce je návrh obsahu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice, kdy tato změna bude pořizována zkráceným postupem. V k. ú. Ondratice se nachází přírodní památka Kopaniny a pozemek parc. č. 1442 s rekreačním objektem st. 196 i v souladu s KPÚ Ondratice navržený suchý poldr Z.14a se nacházejí v jejím ochranném pásmu (část suchého poldru se nachází i uvnitř přírodní památky). V přírodní památce je předmětem ochrany komplex druhově bohatých travinobylinných společenstev, podmáčené plochy s prameništěm a extenzivně obhospodařovaný vysokokmenný sad s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, a to zejména bělozářka větevnatá, pryšec hranatý, vratička měsíční, krajník pižmový a rosnička zelená. Je nutno postupovat v souladu se zákonem a s bližšími ochrannými podmínkami, případné změny využití pozemků podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody.

K tomu orgán ochrany přírody uvádí: Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl ve stanovisku Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství vydaném pod č. j. KUOK 61072/2021 ze dne 8. 6. 2021 vyloučen. Předložená aktualizace koncepce nemá vliv na závěr výše uvedeného stanoviska. Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, nevyplývá negativní dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu. Ochrana přírodní památky Kopaniny a jejího ochranného pásma musí být respektována.

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Michaela Štěpánková):

Ve stanovisku k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice, jež byl součástí zprávy o uplatňování územního plánu Ondratice za období 2013 až 2020, č. j.: KUOK 61027/2021 ze dne 8. 6. 2021, vydaném v souladu s ustanovením § 47 a § 55 stavebního zákona, krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Ondratice na životní prostředí (SEA).

K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice k veřejnému projednání nemáme připomínky.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,

souhlasíme s návrhem změny č. 1 územního plánu Ondratice (dále „územní plán“).

Odůvodnění

Územní plán byl posouzen ve smyslu ustanovení § 7 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF,

a dále z pohledu zejména pak z pohledu stavu a vývoje demografické situace v sídle.

V územním plánu jsou navrhovány plochy bydlení, veřejných prostranství a plochy pro ÚSES, vymezované v zájmu všestranného rozvoje obce.

Identifikovaným veřejným zájmem, který byl poměřován s veřejným zájmem na ochraně půd zařazených do I. a II. třídy ochrany

(viz ustanovení § 4 odst. 3 zákona), byl zájem obce na svém vlastním rozvoji.

Po posouzení územního plánu krajský úřad konstatuje, že rozvojové požadavky obce Ondratice v něm obsažené považuje za legitimní,

a přiměřené velikosti a poloze sídla, a celkové řešení pokládá za respektující zásady ochrany ZPF a dostatečně odůvodněné.

Vzhledem k výše uvedenému bylo k územnímu plánu vydáno kladné stanovisko.

Krajský úřad pořizovateli sděluje, že souhlasí s vymezením ploch uvedených v Tabulce záborů ZPF a s návrhem na vymezení zastavěného území.

Tabulka záborů ZPF

Lesní hospodářství (Mgr. Nina Kuncová):

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů (dále jen krajský úřad) příslušný podle ustanovení § 48a odstavec 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo.

Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.

Odůvodnění:

Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, a proto veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Ochrana ovzduší (Ing. Věra Popelková):

Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování. Na základě uvedeného legislativního zmocnění orgán ochrany ovzduší sděluje, že souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Ondratice k veřejnému projednání - součástí předloženého podkladu nejsou dle zákona žádné konkrétní vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší.

Odůvodnění:

Předložené podklady jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Územní plán neřeší podrobnosti, které budou řešeny v následujících správních řízeních – např. vytápění, apod.

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

7.

Magistrát města Prostějova

Odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

Č.j.: PVMU 89486/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 90943/2023

Datum doručení: 24.5.2023

Stanovisko vodoprávního úřadu

k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) obdržel dne 22. 5. 2023 žádost o nové stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice, kterou podal Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové páče, oddělení územního plánování.

Nové stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice je požadováno na základě úpravy dokumentace, která spočívá ve vypuštění návrhové lokality Z22 z důvodu jejího vymezení v ochranném pásmu II.a podzemních zdrojů vod Brodek u Prostějova.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Prostějova vydává k uvedené změně souhlasné stanovisko.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

8.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor strategického rozvoje kraje

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Č.j.: KUOK 66824/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 106366/2023

Datum doručení: 20.6.2023

STANOVISKO

k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen „Odbor SR KÚOK“), dle ust. § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen „stavební zákon“),

souhlasí

s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Ondratice z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Odůvodnění

Odbor SR KÚOK obdržel dne 26. 5. 2023 žádost o stanovisko dle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice (dále jen „Z1 ÚP Ondratice“), včetně dokladů, a to návrhu Z1 ÚP Ondratice, stanovisek dotčených orgánů a námitek k veřejnému projednání, které se uskutečnilo dne 1. 12. 2022.

Základní údaje:

Název dokumentace: 		Změna č. 1 Územního plánu Ondratice,

Rozsah řešeného území: 	k.ú. Ondratice,

Schvalující orgán: 		Zastupitelstvo obce Ondratice,

Pořizovatel: 	MM Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování,

Projektant: 	Ing. arch. Vanda Ciznerová (ČKA 01013), Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., Příkop 8, 602 00 Brno,

Technologie zpracování: 	digitální.

Odboru SR KÚOK byl předložen návrh Z1 ÚP Ondratice. Předmětem změny jsou tyto dílčí změny:

- aktualizace zastavěného území;

- úpravy vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy;

- Z1.07 - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z18 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z19;

- Z1.08 - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) a návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z20;

- Z1.09 - změna návrhové plochy veřejného prostranství P* (Z12) a stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z9, úprava rozsahu návrhové plochy individuálního bydlení (BI) Z9 v souladu s katastrem nemovitostí;

- Z1.10 - změna stabilizované plochy zemědělské (Z) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z22 a návrhovou plochu veřejného prostranství P* (Z21);

- Z1.11 - úprava stabilizované plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ v souladu s katastrem nemovitostí.

Návrh Z1 ÚP Ondratice obsahuje:

Textová část

- I. Textová část změny č. 1 ÚP Ondratice;

- II. Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Ondratice;

- III. Textová část ÚP Ondratice s vyznačením změn;

Grafická část:

- I.1 Výkres základní členění území, M 1:5 000

- I.2 Hlavní výkres, M 1:5 000

- I.5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1:5 000

- II.1 Koordinační výkres, M 1:5 000

- II.6 Výkres širších vztahů, M 1:25 000

- II.7 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1:5 000

Odbor SR KÚOK, na základě posouzení předložených materiálů, ve smyslu ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona, konstatuje:

- z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy bylo zjištěno, že předložený návrh Z1 ÚP Ondratice nemá vliv na vazby na území sousedních obcí;

- návrh Z1 ÚP Ondratice je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4;

- návrh Z1 ÚP Ondratice je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2b, 3, 2a, 4 a 5 (dále jen „ZÚR);

- záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, Z1 ÚP Ondratice nenavrhuje.

V řízení o Z1 ÚP Ondratice lze pokračovat postupem dle ust. § 55b odst. 10 stavebního zákona.

Upozornění: V textové části odůvodnění, kapitole 2 - Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, části Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, je chybně uvedeno platné znění ZÚR. Současně platnými jsou Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění Aktualizací č. 1, 2b, 3, 2a, 4 a 5, s účinností od 22. 10. 2022.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

1.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Č.j.: KUOK 106879/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 151578/2023

Datum doručení: 20.9.2023

STANOVISKO

dotčeného orgánu

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) je jako dotčený orgán příslušný podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k uplatnění stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. Krajský úřad souhlasí se záměrem, který mu byl předložen, a neuplatňuje v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Ondratice žádné připomínky.

Odůvodnění

Krajskému úřadu bylo prostřednictvím datové schránky doručeno Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Ondratice.

Z návrhu změny č. 1 Územního plánu Ondratice vyplývá, že danou změnou není dotčena koncepce silniční infrastruktury.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

2.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32

110 15 Praha 1

Č.j.: MPO 92674/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 151570/2023

Datum doručení: 25.9.2023

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Ondratice

pro opakované veřejné projednání pořizované zkráceným postupem

ZÁVAZNÁ ČÁST

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 3, § 53 odst. 2 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci toto stanovisko:

S návrhem Změny č. l ÚP Ondratice souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Změny, k nimž došlo od prvního veřejného projednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného bohatství na území obce. Také v návrhu pro opakované veřejné projednání respektuje Změna č. 1 ÚP dobývací prostor č. 71020 Ondratice l, výhradní ložisko štěrkopísků č. 3014400 Ondratice – Brodek i chráněné ložiskové území č. 01440000 Ondratice, zasahující do jihovýchodní části katastru, a nenavrhuje sem žádné rozvojové plochy. Na základě naší připomínky ze stanoviska k návrhu pro první veřejné projednání z 3.11. 2023 byla do Koordinačního výkresu doplněna hranice CHLÚ a v kapitole „Dobývání nerostů" na str. 9 srovnávacího textu byly o tomto CHLÚ doplněny údaje.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

3.

Magistrát města Prostějova

Odbor územního plánování a památkové péče

oddělení památkové péče

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

Č.j.: PVMU 136614/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 165377/2023

Datum doručení: 17.10.2023

VYJÁDŘENÍ K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ Č. 423/2023

Magistrát města Prostějova, Odbor územního plánování a památkové péče, Oddělení památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán"), podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., 0 státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Památkový zákon"), obdržel dne 15. 9. 2023 žádost žadatele, kterým je Statutární město Prostějov, Odbor územního plánování a památkové péče, Oddělení územního plánování, nám. T. G. Masaryka č. p. 130/14, 796 O1 Prostějov 1, o stanovisko ve věci „Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice“ pro územní rozhodnutí.

Po prostudování předložené dokumentace správní orgán sděluje, že k zamýšleným pracím nemá z hlediska zájmů státní památkové péče připomínky.

POUČENÍ

Protože v souvislosti s akcí dojde k zemním pracím, připomíná správní orgán, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy a že stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22, odst. 2 Památkového zákona: datum zahájení zamýšlených zemních prací je třeba s dostatečným předstihem písemně oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno [mail: sekretariat@arub.cr, IDDS: xnjfSzy} a popřípadě umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách téhož Památkového zákona.

Pro usnadnění budoucí komunikace s Archeologickým ústavem v Brně připojujeme v příloze „Formulář pro oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy".

Pokud v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění přesto dojde k neočekávaným nálezům archeologického charakteru, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7 Památkového zákona povinen ihned podat oznámení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu (dále jen „stavební úřad") a věcně a místně příslušnému orgánu státní památkové péče (správnímu orgánu), popř. též Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i.

V souladu s ustanovením § 127 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, věznění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon") musí stavebník v takovém případě učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

V případě, že by se v trase stavby nacházela památkově neevidovaná drobná stavba zjevně historického stáří (boží muka, kříž, mezník apod.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít tak, aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, musí stavebník jiný postup předem konzultovat s oprávněným zástupcem výše uvedeného správního orgánu.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

4.

Magistrát města Prostějova

Odbor životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

Č.j.: PVMU 163688/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 166959/2023

Datum doručení: 17.10.2023

STANOVISKO

Magistrát města Prostějova, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení oznámení, které obdržel dne 20.9.2023 ve věci

„Změna č. 1 územního plánu obce Ondratice - opakované projednání“

(dále jen "záměr"), a po zjištění požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 136 a § 149 správního řádu toto

stanovisko

pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

2. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 a § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

4. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče pořizuje změnu Územního plánu Ondratice. Přípisem PVMU 147085/2023 62 oznámil dotčenému orgánu veřejné projednání „záměru“.

Dotčený orgány záměr posoudil, prověřil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů na úseku životního prostředí a vydal toto stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

1. Ochrana přírody a krajiny

2. Ochrana lesa

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje, Krajský úřad.

4. Ochrana vod

Poučení:

Proti tomuto stanovisku se nelze odvolat. Vyjádření nenahrazuje rozhodnutí správního orgánu. Vyjádření je podkladem rozhodnutí správního orgánu.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

5.

Ministerstvo životního prostředí

Odbor výkonu státní správy V, oddělení Olomouc

Krapkova 3

779 00 Olomouc

Č.j.: PVMU MZP/2023/252/1087

Evidováno pod č. j.: PVMU 166950/2023

Datum doručení: 19.10.2023

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V (dále jen „ministerstvo“), obdrželo Vaše oznámení /v souladu s § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o veřejném projednání výše uvedeného návrhu. Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55b odst. 2 stavebního zákona, § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), a s odkazem na § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), sděluje po prostudování návrhu, že v textové i grafické části (koordinační výkres) je nezbytné uvést chráněné ložiskové území Ondratice dle aktuálních údajů („Surovinový informační systém“, který je zveřejněn na webových stránkách České geologické služby). Do k. ú. Ondratice zasahuje severní část výhradního ložiska štěrkopísku Ondratice-Brodek (číslo ložiska B3 014 400) a dobývací prostor Ondratice I, která jsou správně zakreslena a uvedena v platném územním plánu, resp. v návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice.

Na webových stránkách České geologické služby (viz „Mapové aplikace“) jsou též k dispozici veškeré další informace o stavu jednotlivých území v rámci celé České republiky (např. údaje o poddolovaných územích, svahových nestabilitách, sesuvech atd.), které jsou denně aktualizovány. Na základě porovnání těchto mapových zákresů sdělujeme, že v předmětném území nejsou poddolovaná území či sesuvná území evidována. Oprávněnost požadavku na zapracování výše uvedených území do územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) a povinnost úřadů územního plánování a zpracovatelů ÚPD řídit se jimi v příslušné ÚPD je stanovena v § 15 odst. 1 horního zákona a § 13 odst. 1 zákona o geologických pracích.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

6.

Obvodní báňský úřad

pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Veleslavínova 18

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Č.j.: SBS 47011/2023

Evidováno pod č. j.: 166957/2023

Datum doručení: 19.10.2023

Stanovisko k upravenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. ve spojení s ustanovením § 55b, § 53 a §52 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy ve shora uvedené věci uplatňuje stanovisko, ve kterém

nemá připomínky

k upravenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice (dále jen návrh) vzhledem k tomu, že zájmy ochrany a využití nerostných surovin nejsou předmětným návrhem dotčeny a dobývací prostor ID: 7 1020 s názvem Ondratice I, který byl stanoven pro dobývání výhradního ložiska nerostu štěrkopísek, evidovaný OBÚ na oprávněnou organizaci Těžba štěrkopísku spol. s r.o., je v příslušné územně plánovací dokumentaci vyznačen a je zajištěna jeho ochrana.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

7.

Ministerstvo obrany

Sekce majetková

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

Tychonova 1

160 01 Praha 6

Č.j.: MO 764574/2023-1322

Evidováno pod č. j.: PVMU 171237/2023

Datum doručení: 25.10.2023

Stanovisko k územně plánovací dokumentaci (§ 4 SZ)

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Ondratice - opakované veřejné projednání

K čj. PVMU 147085/2023 62

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona

stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona,

ve kterém ve veřejném zájmu žádá o úpravu zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace.

Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany:

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

Výše uvedené vymezené území je v textové části - Odůvodnění zapracováno a musí být i nadále stabilizováno.

V koordinačním výkrese je zájmové území zakresleno s nesprávným popisem v legendě cit. „letový koridor s dráhou nízkých letů“. Nesprávný text nahraďte popisem „koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby“. Graficky koridor rozdělte na část s atributem výšky 50 a část s atributem výšky 100.

Další vymezená území Ministerstva obrany – Ochranné pásmo letištního dálničního úseku /LDÚ/, zájmové území vojenského újezdu Březina a jev 119 jsou v textu i v koordinačním výkrese zapracovány a musí být i nadále stabilizovány.

Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů MO v textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem nemáme dalších připomínek k předložené UPD a s návrhem Změny č. 1 Územního plánu Ondratice souhlasíme.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.

Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP.

Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí. Požadavky budou zapracovány.

8.

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

Č.j.: KUOK 116508/2023

Evidováno pod č. j.: PVMU 171231/2023

Datum doručení: 25.10.2023

Návrh změny č. 1 Územního plánu Ondratice – stanovisko k opakovanému veřejnému projednání

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), v přenesené působnosti podle § 67 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů, podle § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 27 odst. 1 písm. e) a dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 55b a § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) sděluje k návrhu změny č. 1 Územního plánu Ondratice:

Změna č. 1 Ondratice obsahuje:

- návrh rozvojových lokalit bydlení (Z4, Z6, Z9, Z10, Z14-Z16, Z18 a Z20)

- návrh ploch veřejných prostranství (Z13, Z17, Z19)

- povodí Ondratického potoka návrh poldru Z1.14a v souladu s řešením komplexní pozemkové úpravy Ondratice

- v povodí pravostranného přítoku Ondratického potoka návrh poldru Z1.14b v souladu s řešením komplexní pozemkové úpravy Ondratice

Ochrana přírody (Mgr. Martina Huběnková):

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po posouzení koncepce „Změna č. 1 územního plánu Ondratice“ k opakovanému veřejnému projednání vydává toto stanovisko:

Stanovisko k vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000:

Stanovisko s vyloučením významného vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 bylo vydáno ve stanovisku krajského úřadu č. j.: KUOK 128192/2022 ze dne 7. 12. 2022 k návrhu změny č. 1 územního plánu Ondratice. Významný vliv koncepce na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen. Předložená aktualizace návrhu „Změny č. 1 územního plánu Ondratice“ k opakovanému veřejnému projednání nemá vliv na závěr tohoto stanoviska.

Odůvodnění: Vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen (stanovisko krajského úřadu, č. j.: KUOK 128192/2022 ze dne 7. 12. 2022).

Stanovisko k dotčení chráněných zájmů v působnosti orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Olomouckého kraje – vyjma stanoviska Natura 2000:

Zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody krajského úřadu jsou předmětnou koncepcí dotčeny. V k. ú. Ondratice se nachází maloplošné zvláště chráněné území - přírodní památka (dále jen „PP“) Kopaniny a její ochranné pásmo.

Odůvodnění: Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, vyplývá dotčení zájmů chráněných tímto zákonem, jež jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu – realizací navrženého suchého poldru Z1.14a v povodí Ondratického potoka dojde k dotčení PP Kopaniny a jejího ochranného pásma. V PP Kopaniny je předmětem ochrany komplex druhově bohatých travinobylinných společenstev, podmáčené plochy s prameništěm a extenzivně obhospodařovaný vysokokmenný sad s výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Orgán ochrany přírody sděluje, že k umisťování, povolování nebo provádění staveb v ochranném pásmu zvláště chráněného území je nutný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona. Výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle ustanovení § 36 zákona (základní ochranné podmínky v přírodních památkách) může orgán ochrany přírody udělit podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, anebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území.

Posuzování vlivů na životní prostředí (Ing. Michaela Štěpánková):

Ve stanovisku k návrhu změny č. 1 Územního plánu Ondratice, jež byl součástí zprávy o uplatňování územního plánu Ondratice za období 2013 až 2020, č. j.: KUOK 61027/2021 ze dne 8. 6. 2021, vydaném v souladu s ustanovením § 47 a § 55 stavebního zákona a ve stanovisku k upravenému návrhu změny č. 3 Územnímu plánu č.j.: KUOK 95245/2023 po veřejném projednání, krajský úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 1 Územního plánu Ondratice na životní prostředí (SEA).

K návrhu změny č. 1 Územního plánu Ondratice k opakovanému veřejnému projednání nemáme připomínky.

Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. František Sedláček):

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s návrhem změny č. 1 územního plánu Ondratice (dále „územní plán“).

Odůvodnění:

V územním plánu jsou navrhovány plochy bydlení, veřejných prostranství a krajinné zeleně (ÚSES), vymezované v zájmu všestranného rozvoje obce.

Územní plán byl posouzen ve smyslu ustanovení § 7 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, a dále pak zejména z pohledu stavu a vývoje demografické situace v sídle.

Po posouzení územního plánu krajský úřad konstatuje, že rozvojové požadavky obce Ondratice v něm obsažené považuje za legitimní a přiměřené velikosti a poloze sídla,

a celkové řešení pokládá za respektující zásady ochrany ZPF a dostatečně odůvodněné. Vzhledem k výše uvedenému bylo k územnímu plánu vydáno kladné stanovisko.

Krajský úřad pořizovateli sděluje, že souhlasí s vymezením ploch uvedených v Soupise záborů ZPF a s návrhem na vymezení zastavěného území.

Soupis záborů ZPF

Lesní hospodářství (Mgr. Nina Kuncová):

Krajský úřad příslušný podle ustanovení § 48a odstavec 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není-li příslušné ministerstvo.

Souhlasíme s dalším projednáváním předložené dokumentace.

Odůvodnění:

Navržená dokumentace neumisťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, a proto veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Ochrana ovzduší (Ing. Věra Popelková):

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování.

Na základě uvedeného legislativního zmocnění orgán ochrany ovzduší sděluje, že souhlasí s předloženým návrhem Změny č. 1 územního plánu Ondratice, k opakovanému veřejnému projednání.

Odůvodnění:

Předložené podklady jsou v souladu se zákonem o ochraně ovzduší. Územní plán neřeší podrobnosti, které budou řešeny v následujících správních řízeních – např. vytápění, apod.

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.

# 7.	ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Požadavek na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebyl uplatněn.

# 8.	STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 na životní prostředí nebylo požadováno, proto nebylo uplatněno stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona.

# 9.	SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO

Dtto kap. 8. - stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.

# 10.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY

## 10.A.	 vymezení zastavěného území (aktualizace)

Řešené území změny č. 1 je vymezeno v rozsahu dílčích změn - viz grafická část.

Zastavěné území bylo aktualizováno k 30.6.2022, v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 stavebního zákona, v platném znění, dle aktuálního stavu v evidenci KN. Do zastavěného území byly jednotlivými dílčími změnami zahrnuty pozemky s realizovanými záměry.

## 10.B.	ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovené v platném ÚP, zůstávají beze změny.

## 10.C.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

### 10.C.1.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE

Urbanistická koncepce, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Jsou navrhovány pouze dílčí změny.

Obsah změny č. 1

| ozn. | popis dílčí změny | lokalita |
| --- | --- | --- |
| Z1.01 odůvodnění | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z8 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | východní část obce |
|  | - Jedná se o proluku v zastavěném území a proto byla tato plocha v souladu s platnou legislativou vymezena jako stabilizovaná plocha. |  |
| Z1.02 odůvodnění | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z7 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | východní část obce |
|  | - Plocha byla již realizována, proto je vymezena jako stabilizovaná plocha bydlení individuální (BI). |  |
| Z1.03 odůvodnění | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z5 na návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z14, Z15, Z16 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z13 | severní část obce |
|  | - Plocha je na základě zpracované územní studie a v souladu s vymezení v katastru rozdělena na jednotlivé dílčí plochy, které upřesňují funkční plochy v území. |  |
| Z1.04 odůvodnění | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z4 na součást návrhové plochy veřejného prostranství (P*) Z11 | severní část obce |
|  | - Vzhledem k nutnosti dopravně napojit v odpovídajících parametrech lokality Z14-Z16 bylo vymezeno rozšíření plocha Z11. |  |
| Z1.05 odůvodnění | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z2 na stabilizované plochy bydlení individuální (BI), stabilizovanou plochu veřejného prostranství (P*) a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z17 | severozápadní část obce |
|  | - Část návrhové plochy byla již realizována, proto je vymezena jako dvě stabilizované plochy bydlení individuální a stabilizovaná plocha veřejného prostranství (P*). V souladu se zpracovanou územní studií je vymezena i návrhová plocha veřejného prostranství Z17 pro zajištění odpovídajících parametrů veřejného prostranství v území. |  |
| Z1.06a odůvodnění | - aktualizace hranice zastavěného území (změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z1 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | severozápadní část obce |
|  | - Plocha byla již realizována, proto je vymezena jako stabilizovaná plocha bydlení individuální (BI). |  |
| Z1.06b odůvodnění | - aktualizace hranice zastavěného území (uvedení do souladu se stavem v území a katatastrem nemovitostí | jihozápadní část obce |
|  | - Uvedení do stavu dle katastru nemovitostí – stavba je zapsána v katastru nemovitostí. |  |
| Z1.06c odůvodnění | - aktualizace hranice zastavěného území, změna stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na stabilizovanou plochu veřejného prostranství (P*) | jihovýchodní část obce |
|  | - Uvedení do stavu dle katastru nemovitostí. |  |
| Z1.07 odůvodnění | - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z18 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z19 | jižní část obce |
|  | - Na základě prověření potřebnosti a v souladu s požadavkem změny je vymezena návrhová plocha bydlení individuální Z18 a pro zajištění její obsluhy je navržena plocha veřejného prostranství. |  |
| Z1.08 odůvodnění | - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) a návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z20 | jižní část obce |
|  | - Na základě prověření potřebnosti a v souladu s požadavkem změny je vymezena návrhová plocha bydlení individuální Z18, stabilizovaná plocha bydlení individuální je vymezena v souladu v katastrem nemovitostí. |  |
| Z1.09 odůvodnění | - změna návrhové plochy veřejného prostranství P* (Z12) a stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z9, úprava rozsahu návrhové plochy individuálního bydlení (BI) Z9 v souladu s katastrem nemovitostí | jihovýchodní část obce |
|  | - V souladu s platným katastrem nemovitostí po provedených Komplexních pozemkových úpravách a na základě požadavku na prověření vyplývajícím ze Zprávy o uplatňování bylo upraveno vymezení plochy Z9. |  |
| Z1.10 | - V rámci veřejného projednání bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu. Plocha Z22 a Z21 jsou vypuštěny. | jihovýchodní část obce |
| Z1.11 odůvodnění | - úprava stabilizované plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ v souladu s katastrem nemovitostí | jihovýchodní část obce |
|  | - V souladu s platným katastrem nemovitostí po provedených Komplexních pozemkových úpravách je uvedena do souladu stabilizovaná plocha VZ |  |
| Z1.12a odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | západní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12b odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | západní část katastru, při k.ú. Kotáry |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12c odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | západní část katastru v blízkosti sportovního areálu |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12d odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jihozápadní část katastru v návaznosti na střelnici |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12e odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12f odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12g odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | východní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12h odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | severovýchodní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12i odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.12j odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | jižní část katastru |
|  | - Úprava stabilizovaných ploch dle aktuální katastrální mapy a skutečného využití. |  |
| Z1.13 odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav – úprava trasování lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability | jihozápadní část katastru |
|  | - Respektování řešení dle Komplexní pozemkové úpravy, která pro ÚSES vymezila část pozemků a zohlednila funkci ÚSES ve vztahu k protierozní funkci apod. |  |
| Z1.14a odůvodnění | - Úprava vyplývající z Komplexních pozemkových úprav - poldr -vymezení plochy pro umístění poldru v údolí Ondratického potoka | jihozápadní část katastru |
|  | - Plocha je vymezena z důvodu zachycení extravilánových vod a transformaci povodňového průtoku na Ondratickém potoce pro neškodný průtok zastavěným územím obce. |  |
| Z1.14b odůvodnění | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav - poldr -vymezení plochy pro umístění poldru v údolí pravostranného přítoku Ondratického potoka. | jihozápadní část katastru |
|  | - Plocha je vymezena z důvodu zachycení extravilánových vod a transformaci povodňového průtoku na Ondratickém potoce pro neškodný průtok zastavěným územím obce. |  |

| ostatní dílčí změny (bez identifikace) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - aktualizace technické infrastruktury dle aktuálních ÚAP |  |
|  | - aktualizace limitů využití území dle aktuálních ÚAP |  |

Změnou č. 1 je celé území bylo nově zpracováno nad aktuální katastrální mapou. Jako dílčí změny jsou vyznačeny pouze podstatné úpravy, které mají dopad na funkční využití území.

Formálně se upravuje označení čísla výkresů – ruší se lomítko a ponechává pouze číslo (např. z I./1 na I.1).

Z tohoto důvodu je ve výkresu II.2 Koordinační výkres v šedém podtisku zobrazen celý aktualizovaný katastr s vyznačením všech funkčních ploch.

Vzhledem k provedeným Komplexním pozemkovým úpravám, kdy je stanovena koncepce řešení krajiny se ruší výkres I./3.

V souladu s platnou legislativou se upravuje název výkresu Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny na Hlavní výkres.

Výkres

### 10.C.2.	ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Na základě požadavků uvedených ve Zprávě o uplatňování ÚP Ondratice a aktualizace zastavěného území byl, v rámci změny č. 1, upraven rozsah zastavitelných ploch (Z1, Z2, Z4 a Z9), vymezených v platném ÚP, a byly zrušeny zastavitelné plochy (Z7, Z8, Z12) vymezené v platném ÚP. Dále byla formálně zrušena plocha Z5 a nově vymezena jako plochy Z13 – Z16.

Změnou č. 1 byly vymezeny tyto nové zastavitelné plochy:

| Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 | plocha veřejných prostranství plocha bydlení plocha bydlení plocha bydlení plocha veřejných prostranství | Z18 Z19 Z20 | plocha bydlení plocha veřejných prostranství plocha bydlení |
| --- | --- | --- | --- |

### 10.C.3.	PLOCHY PŘESTAVBY

Plochy přestavby nebyly územním plánem vymezeny a proto je Změna č.1 také nevymezuje.

### 10.3.4.	VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Koncepce systému sídelní zeleně stanovená v platném územ plánu se Změnou č.1 nemění. V textové části se pouze upravuje počet ploch veřejných prostranství.

## 10.D.	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

### 10.D.1.	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koncepce dopravní infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Plochy změn, vymezené změnou č. 1, budou napojeny ze stávajících a navržených ploch veřejných prostranství.

Dílčí změnou Z.09 je provedeno zrušení plochy Z12, vymezené v platném ÚP pro přístup k ploše Z9. Koncepce napojení plochy je řešena ze stávajícího veřejného prostranství.

Dílčí změnou Z.05 je navrženo rozšíření plochy veřejného prostranství Z17 na legislativně stanovené parametry pro příjezd do lokality Z2.

Dílčí změnou Z.03 je upřesněno v souladu s katastrem nemovitostí vymezení veřejného prostranství Z13.

Dále je, v Koordinačním výkresu doplněno ochranné pásmo dálnice a silnice III. třídy.

Koridor silniční dopravy DO042 dle ZÚR OK je vyznačen pouze grafickou značkou, homogenizace v tomto úseku proběhla a nezasahuje plošně do správního území Ondratice.

### 10.D.2.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Koncepce odkanalizování byla realizována, byla vybudována splašková kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Brodek. Plochy změn, vymezené změnou č. 1, budou napojeny, v případě potřeby, ze stávajících inženýrských sítí.

V rámci změny č. 1 byla provedena aktualizace technické infrastruktury a limitů využití území dle aktuálních ÚAP.

### 10.D.3.	KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny.

### 10.D.4.	KONCEPCE Veřejných prostranství

Koncepce nakládání s odpady, stanovená v platném ÚP, zůstává beze změny. Byly pouze doplněny návrhové plochy veřejných prostranství Z13, Z17 a Z19. Plocha Z12 byla zrušena viz 10.D.1.

## 10.E.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, včetně vymezení ploch S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranA před povodněmi, rekreacE, dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

### 10.E.1.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Koncepce uspořádání krajiny, stanovená v platném územním plánu, zůstává zachována.

Z plochách v krajině jsou změnou č.1 zohledněn aktuální stav a návrhy dle komplexní pozemkové úpravy Ondratice a dle aktuální katastrální mapy. V částech území navazujících na zastavěné území byly zrušeny zastavitelné plochy nebo jejich části, které byly realizovány.

Provedené změny dle komplexní pozemkové úpravy a uvedení územního plánu do souladu se skutečným využitím bylo zohledněno i v textové části územního plánu.

Na základě požadavku ze Zprávy o uplatňování byly prověřeny a upraveny podmínky využití ploch v nezastavěném území (v souladu s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018) v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona. Jako nepřípustné byly vymezeny stavby pro účely dlouhodobé nebo i krátkodobé rekreace. Důvodem je ochrana krajinného rázu a přírodního prostředí v západní části katastru obce, zejména pak v návaznosti na přírodní památku Kopaniny, dále v návaznosti na sportovní areál obce, kde se nachází výrazný dynamický reliéf s problematickou dopravní obsluhou. Další rozšiřování ploch individuální rekreaci nebo i umísťování staveb v krajině za účelem rekreace je nežádoucí. Z hlediska územního plánu se stavbou pro dlouhodobou i krátkodobou rekreací považuje jakákoliv stavba pro rekreaci nebo i stavba, která svými parametry umožní pobyt na jeden a více dnů (přenocování).

### 10.E.2.	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Koncepce územního systému ekologické stability vymezená v platném územním plánu zůstává zachována. V souladu s Komplexními pozemkovými úpravami je upravena trasa lokálního biokoridoru LBK1 a jsou zrušeny prvky ÚSES - interakční prvky IP 3 - IP 6.

### 10.E.3.	PROSTUPNOST KRAJINY

Koncepce prostupnosti krajiny stanovená v platném územním plánu je upravena s ohledem na řešení Komplexní pozemkové úpravy, která zohlednila obsluhu pozemků v území a prostupnost krajiny. Jedná se zejména o vymezení stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury, které platný územní plán uvažoval ke zrušení (např. úvozová polní cesta od vodojemu dále na západ).

### 10.E.4.	Protierozní opatření, ochrana před povodněmi

Změna č.1 územního plánu Ondratice vymezuje v souladu s řešením Komplexní pozemkové úpravy dva poldry pro zachycení vody v krajině a ochraně zastavěného území před přívalovými vodami.

Jedná se o poldry vymezené dílčí změnou Z1.14a a Z1.14b. Jsou vymezeny v hlubokých údolích Ondratického potoka a jeho pravostranného přítoka jihozápadně od obce.

Komplexní pozemkové úpravy již pro tyto stavby vymezily parcely, avšak dosud nejsou realizovány. Návrh územního plánu návrh respektuje a plochy pro poldry vymezuje formou překryvné plochy.

Principy řešení protierozní ochrany na úrovni technických nebo agrotechnických opatření (průlehy, zatravnění, přehrážky, příčné žlaby v cestách, apod….) jsou řešeny formou doplnění podmínek využití ploch, kdy jsou tyto stavby a opatření stanovena jako přípustná.

V grafické části dokumentace není rušení přehrádek, zatravnění atd z důvodu grafické čitelnosti vyznačováno.

### 10.E.5.	REKREACE

Beze změn.

### 10.E.6.	DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Změnou č.1 územního plánu je aktualizován rozsah limitů využití území, tedy ložiska nerostných surovin a dobývacího prostoru pískovny Ondratice.

## 10.F.	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ s určením převažujícího využití (Hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

### 10.F.1.	Přehled typů ploch s rozdílným způsobem využití

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití zůstává beze změny. Z důvodu zpracování Komplexních pozemkových úprav byla zrušena funkční plocha SW – plocha suché nádrže. Plochy suchých poldrů jsou vymezeny jako plochy krajinné zeleně – SK.

### 10.F.2.	Podmínky využití území

Změnou č.1 byly aktualizovány podmínky pro využití území do souladu s aktuální katastrální mapou. Z tohoto důvodu byla v tabulce OS – Plocha pro rekreaci a sport v podmínkách pro využití plochy, zrušena poslední odrážka ve znění: u pozemku p.č. 619/3 a 698/2 lze v severní straně za stávajícím objektem realizovat objekty 4 garáže.

Změnou č.1 byly prověřeny a upraveny podmínky využití ploch v nezastavěném území (v souladu s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018) v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona. viz kap. F.2 textové části odůvodnění. V nezastavěném území byly vyloučeny stavby pro účely dlouhodobé a krátkodobé rekreace.

## 10.G.	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS), veřejně prospěšných opatření (VPO) i asanací je změnou č. 1 kompletně přepracováno jak v textové, tak i grafické části ÚP tak, aby byl zajištěn soulad s platnou legislativou, zpracovanými Komplexními pozemkovými úpravami, aktuální katastrální mapou a již realizovanými záměry.

Všechny veřejně prospěšné stavby i veřejně prospěšná opatření jsou zrušena. Pro VPS i VPO jsou již vymezeny plochy. Návrh asanace byl Komplexními pozemkovými úpravami zrušen a byla stabilizována plocha účelové komunikace. Změna proto uvádí územní plán do souladu se stavem a vymezením v katastru nemovitostí.

Pro obsluhu nově vymezené plochy bydlení Z18 je navržena veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury VDT2.

Veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena. Byly zpracovány Komplexní pozemkové úpravy, které tuto problematiku vyřešily a vymezily plochy pro ÚSES i poldry.

## 10.h.	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO podle § 8 katastrálního zákona

Změnou č.1 ÚP se ruší veřejně prospěšné stavby z platného ÚP pro které lze předkupní právo uplatnit. Vzhledem k aktuálnímu katastru nemovitostí po provedených Komplexních pozemkových úpravách již jejich vymezení není zapotřebí.

# 10.i.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územním plánem nebyly plochy ani koridory územních rezerv vymezeny. Změna č.1 je rovněž nevymezuje.

## 10.j.		Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro jejich pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Změna č.1 ruší požadavek na zpracování územní studie pro plochu Z5. Tato územní studie byla zpracována a zaevidována.

## 10.k.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním  regulačního plánu, zadání reguLačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

Územním plánem nebyly plochy ani koridory územních rezerv vymezeny. Změna č.1 je rovněž nevymezuje.

## 10.L.	VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB

Územním plánem nebyly plochy ani koridory územních rezerv vymezeny. Změna č.1 je rovněž nevymezuje.

# 11.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

## 11.1.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Účelné využití zastavěného území je primárně řešeno v platném ÚP. Hospodárné a intenzivnější využití zastavěného území je dále umožněno zpracováním územní studie na původní plochu Z5 (nyní Z13 – Z16), kdy jsou vymezeny stavební parcely, veřejné prostranství a lokalita je před zahájením.

## 11.2.	VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch (Z18, Z20 a Z22), vyplývá z konkrétních požadavků uvedených ve Zprávě o uplatňování ÚP Ondratice. V rámci veřejného projednání bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu, který nesouhlasil s vymezením zastavitelné plochy Z22, proto je tato plocha zrušena.

Plochy bydlení Z18 a Z20 řeší požadavek konkrétní občanů.

Prioritou návrhu nových ploch bylo zachovat ucelenou kompaktní zástavbu.

# 12.	VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ O UPLATŇOVÁNÍ ÚP A V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM

Změna č. 1 je zpracována na základě požadavků uvedených ve Zprávě o uplatňování ÚP Ondratice za období 2013-2020, schválené Zastupitelstvem obce Ondratice. Požadavky byly v rámci řešení změny č. 1 prověřeny a zapracovány následovně:

Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| Životní prostředí |  |
| - ZE74 – Ochrana ZPF - vyhodnotit aktuální potřebu zast. ploch, příp. minimalizovat zábor | - splněno viz kap.14.odůvodnění textové části územního plánu |
| - ZE75 – Koordinace ÚSES - Prověřit vhodné řešení, opravit nebo k řešení v ÚP Brodek u Prostějova | - splněno, viz kap. 3 odůvodnění textové části územního plánu |
| - ZE76 – Protierozní opatření - zapracovat výsledky studie protierozních opatření do ÚP | - respektováno zapracováno řešení dle komplexní pozemkové úpravy a to vymezením ploch poldrů pro zadržení vody v krajině a proti přívalovým vodám a dále zapracováním podmínek využití ploch v krajině. |
| - Soudržnost obyvatel území |  |
| - SE46 – v ú. Březina - prověřit a navrhnout možnosti využití rekreačního potenciálu lesa | - Netýká se řešeného území. V.ú. Březina musí být řešen jako celek. |
| - SE47 – Rekr. potenciál pískovny - navrhnout a podpořit rozvoj rekreačních aktivit a potřebného zázemí v lok. pískovny | - Nebylo předmětem řešení Změny č.1. |
| - SE48 – Koupaliště - podpořit možný rozvoj rekreačního potenciálu, řešit okolní vazby - možno řešit v ÚS | - Respektováno, změna č.1 územního plánu zachovává koncepci stanovenou v platném ÚP, který oblast koupaliště a navazující území sportoviště a sportovní střelnice vymezuje jako plochy pro sport a rekreaci (OS). Lokalita koupaliště je pro obec kapacitně dostačující s možností navazujících aktivit a služeb na sousedních plochách OS. |

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny

E.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Vyhodnotit soulad územního plánu s Aktualizacemi č. 1,2,3,4 a 5 Politiky územního rozvoje ČR. | - Splněno viz kap.2 textové části Odůvodnění. |
| - Vyhodnotit soulad územního plánu s Aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění. | - Splněno viz kap.2 textové části Odůvodnění. |
| - Vyhodnotit soulad územního plánu s rozvojovými krajskými dokumenty a dalšími koncepčními dokumenty. | - Splněno viz kap.2 textové části Odůvodnění. |
| - Aktualizovat limity využití území dle aktualizace ÚAP. | - Respektováno, aktualizovány limity využití území dle aktuálního souboru dat UAP pro ORP Prostějov. |
| - Využít jako podklad pro změnu ÚP Územní studii lokalit Z1, Z2 a Územní studii lokality Z5. | - Podklady byly zohledněny a zapracovány (dílčí změna Z1.03 a Z1.05. |
| - Zohlednit případné požadavky vyplývající z širších vztahů v území. | - Respektováno, zohledněny podmínky a záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace, koordinovány záměry vymezené v územních plánech navazujících obcí. |
| - Prověřit problémy k řešení vycházející z ÚAP a případně navrhnout příslušná opatření. | - Problémy byly prověřeny, viz výše kap. 12. |

E.1.1. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch:

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Zachovat stávající urbanistickou koncepci. | - Změna č.1 ÚP respektuje koncepci stanovenou ÚP Ondratice. |
| - Aktualizovat zastavěné území obce. | - Splněno viz kap. 10.A. textové části Odůvodnění Změny č. 1 a grafická část |
| - Již zastavěné plochy vymezit jako stávající, v této souvislosti upravit textovou i grafickou část územního plánu. | - Splněno viz kap. C.2. textové části Změny č.1 územního plánu a grafická část |
| - Prověřit, případně upravit podmínky využití ploch. | - Byla doplněna podmínka pro plochy nezastavěného území viz. Kap. F.2 textové části Změny č.1. |
| - Prověřit vymezení pozemků parc. č. 1243, 1245, 1249, 1244, 1104, 554/1, 554/2, 772 v katastrálním území Ondratice jako zastavitelné plochy pro bydlení. | - Pozemky p.č. 1243, 1245, 1249, 1244, 1104 554/1 a 554/2 byly prověřeny a nejsou navrženy k zástavbě. Pozemky se nachází ve volné krajině mimo kompaktní urbanistickou stopu obce. Jejich vymezením k zástavbě by došlo k narušení zachovalé kompaktnosti obce, nebyla by respektována urbanistické koncepce a došlo by k fragmentaci krajiny. Z hlediska veřejné infrastruktury (dopravní a technická) je napojení ploch v současnosti problematické. Jedná se |
|  | např. o nedostatečné parametry přístupových komunikací do lokality v severozápadní části obce. S dopravní obsluhou souvisí např. i problematická dostupnost integrovaného záchranného systému apod. Navýšení kapacit pro bydlení a s tím spojené další navýšení dopravní zátěže je v tomto segmentu obce problematické a je nutno jej řešit komplexně v širším kontextu celé urbanistické koncepce, nikoliv dílčí změnou. Dalším důvodem nezařazení parcel do zastavitelných ploch je kvalita zemědělské půdy. Požadované parcely se nachází na chráněných zemědělských půdách (I. třída ochrany) a obec disponuje dosud nezastavěnými plochami pro bydlení. Z tohoto důvodu nelze prokázat takto rozsáhlou potřebnost nových ploch a nelze doložit převažující veřejný zájem, dle §4 Zák. 334/92 Sb. v platném znění. |
|  | - Pozemek p.č. 772 byl prověřen a vymezen jako návrhová plocha Z18. |
| - Prověřit zařazení pozemků parc. č. 1056, 609/3 v katastrálním území Ondratice do územního plánu. | Pozemek p.č. 1056 byl prověřen a na části byla vymezena návrhová plocha Z19 Pozemek p.č. 609/3 byl prověřen a není vymezen jako plocha bydlení, nelze zajistit dopravní obslužnost pozemků, došlo k narušení kompaktnosti zástavby a k fragmentaci krajiny. |
| - Prověřit vymezení pozemku parc. č. 1427 v katastrálním území Ondratice jako zastavitelnou plochu rekreace. | - Využití pozemku č. 1427 pro rekreaci bylo prověřeno a pozemek není vymezen. Důvodem je ochrana krajinného rázu a přírodního prostředí v návaznosti na přírodní památku Kopaniny, návaznost na sportovní areál, kde je další rozšiřování ploch individuální rekreace nežádoucí. |
| - Prověřit vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na pravém břehu Ondratického potoka ve východní části obce od jejího začátku až po parcelu č. 497/2 v katastrálním území Ondratice. | - Splněno viz textová a grafická část. Vymezeno jako plocha Z21 a Z22. V rámci veřejného projednání bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu, který nesouhlasil s vymezením zastavitelné plochy Z22. Plochy Z21 a Z22 byly zrušeny. |
| - Prověřit odstranění pásu krajinné zeleně SK a zmenšení plochy Z12 na pozemku parc. č. 1270/2 v katastrálním území Ondratice. | - Splněno, vymezena plocha změny Z1.09. |
| - Zahrnout pozemek parc. č. 1442 v katastrálním území Ondratice s rekreačním objektem st. 196 do zastavěného území. | - Z důvodu ochrany krajinného rázu vymezen jako zastavěné území pouze pozemek p.č. st. 196. |
| - Doplnit podmínky využití území pro plochy rekreace R. | - Splněno viz kap. F.2 textové části Změny č.1. |
| - V návaznosti na prověření nových zastavitelných ploch bude prověřeno vypuštění některých již schválených ploch. Do vyhodnocení záboru ZPF budou zařazeny pouze plochy, které jsou, resp. v tom rozsahu, v němž jsou, reálně vymezovány na zemědělské půdě. | - Splněno, viz kap. č. 14 a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. |
| - Zapracovat vymezená území Ministerstva obrany včetně podmínek dle vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany uplatněného v rámci projednávání této Zprávy. | - zájmové území Ministerstva obrany je zapracováno viz textová a grafická část Změny č.1. |
| - Do koordinačního výkresu zapracovat ochranné pásmo dálnice. | - Splněno viz výkres II.1 Koordinační výkres. |
| - V případě potřeby bude prověřeno vymezení nových ploch pro veřejné prostranství. | - Splněno, vymezeny plochy Z13, Z17 a Z19. |

E.1.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn:

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Prověřit vymezení způsobu likvidace splaškových odpadních vod u ploch, které nebudou odkanalizovány veřejnou kanalizací. | - Plochy bydlení navržené změnou č. 1 jsou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci, odpadní vody jsou odvedeny na ČOV Brodek. |

E.1.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona:

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Prověřit navržená opatření v Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov, v případě potřeby zapracovat do změny. | - Veřejné zájmy ochrany přírody a ochrany životního prostředí jsou respektovány. Principy ochrany přírody a krajiny jsou zakotveny už v řešení platného územního plánu, Změna č.1 je rozšiřuje o zásady stanovené v komplexní pozemkové úpravě, a to s ohledem na zvýšení protierozní ochrany území a zadržení vody v krajině. |
| - Prověřit potřebu aktualizace ÚSES. | - Prověřeno, vymezení ÚSES bylo aktualizováno s ohledem na vymezení v Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy a následujícího vymezení parcel v katastrální mapě. |
| - Prověřit a upravit podmínky využití ploch v nezastavěném území (v souladu s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018) v souvislosti s § 18 odst. 5 stavebního zákona – vč. doplnění odůvodnění vyloučených staveb. | - Respektováno, doplněno do podmínek ploch. |
| - Prověřit a upřesnit regulativy ploch s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné území pro plán společných zařízení vyplývající z KoPÚ. | - Respektováno, koordinováno s řešením KoPÚ |
| - Prověřit síť komunikací zajišťující prostupnost krajiny v návaznosti na ukončené Komplexní pozemkové úpravy. | - Respektováno, koordinováno s řešením KoPÚ a aktualizací katastrální mapy. |

E.2.	požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Nejsou žádné požadavky na vymezení územních rezerv. | - Respektováno |

E.3.	požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Bude prověřena jejich aktuálnost a v případě potřeby budou doplněny další | - Splněno viz kap. G textové části Změny č.1 a výkres I.5 |

E.4.	Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci:

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Bude aktualizováno prověření území územními studiemi vzhledem k již vypracovaným a schváleným územním studiím pro lokality Z1, Z2 a Z5. | - Splněno viz textová a grafická část Změny č.1. |

E.5.	Případný požadavek na zpracování variant řešení

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Obec nemá požadavky na zpracování variant řešení změny. | - Respektováno. |

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Nejsou požadovány. | - Respektováno. |

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Není stanoven požadavek na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu. | - Respektováno. |

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Ze skutečností uvedených pod písmeny A) až D) nevyplývá taková potřeba změn, které by podstatně ovlivňovaly koncepci platného územního plánu, a proto není stanoven požadavek na zpracování nového územního plánu. | - Respektováno. |

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj, které by vyžadovaly eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci. - Potřeba těchto opatření nevyplývá ani z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu. - Nejsou stanoveny žádné požadavky na eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. | - Respektováno. |

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje

| požadavek | řešení v ÚP |
| --- | --- |
| - Během vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny žádné místní ani nadmístní jevy, které by vyžadovaly aktualizaci zásad územního rozvoje. - Žádný z nově vzniklých požadavků pro změnu územního plánu nemá charakter vyžadující aktualizaci zásad územního rozvoje. - Není vznesen požadavek na aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. | - Respektováno. |

# 13.	VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změnou č. 1 nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR OK.

# 14.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)

## 14.1.	Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

#### Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271 /2019 Sb. a přílohy k vyhlášce – tabulky č.2 této vyhlášky. Přiřazení jednotlivých tříd ochrany kódům BPEJ respektuje vyhlášku č. 48/2011 Sb, v platném znění.

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita katastrální mapa za jednotlivé katastry. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle podkladu BPEJ poskytnutých z územně analytických podkladů ORP Prostějov.

#### Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (I. a II. třída) jsou v území zastoupeny zejména severozápadně a západně od obce (viz výkres vyhodnocení záboru ZPF).

#### Odůvodnění záboru ZPF

V následující tabulce (tab.1) je uveden popis všech dílčích změn, a to včetně identifikace dotčených ploch a stručně je popsán předmět dílčí změny. Součástí tabulky je stručné vyhodnocení z hlediska dopadu dílčí změny do zemědělského půdního fondu a uvedeno, zda má dílčí změna dopad do ZPF. Dílčí změny, které např. aktualizují využití území po zastavění (zkonzumování) části zastavitelných ploch nebo upravují vzájemnou dispozici ploch bez navýšení dopadu ZPF a bez změny funkce nejsou vyhodnoceny jako zábor ZPF.

Důvodem úprav dispozice zastavitelných ploch je mimo částečné zastavění a zrušení některých ploch také potřeba transformace vymezených zastavitelných ploch, ale obecně všech ploch s rozdílným způsobem využití, na novou digitální katastrální mapu.

Přehled všech ploch zařazených do záboru ZPF je pak součástí tabulky na konci kapitoly, kde jsou uvedeny veškeré údaje v souladu vs vyhláškou č. 271/2019 Sb.

Tab. Přehled dílčích změn s dopadem do ZPF – stručná charakteristika dopadu do ZPF:

| ozn. | popis dílčích změn | katastr. území | vyhodnocení dopadu do ZPF |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1.01 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z8 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (aktualizace ploch po realizaci a zastavění návrhové plochy) |
| Z1.02 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z7 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (aktualizace ploch po realizaci a zastavění návrhové plochy) |
| Z1.03 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z5 na návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z14, Z15, Z16 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z13 | Ondratice | bez dopadu do ZPF (aktualizace zastavitelných ploch na základě zpracované územní studie) z důvodu přehlednosti uvedeno v grafické části |
| Z1.04 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z4 na návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z11 | Ondratice | bez dopadu do ZPF (aktualizace zastavitelných ploch na základě zpracované územní studie) z důvodu přehlednosti uvedeno v grafické části |
| Z1.05 | - změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z2 na stabilizované plochy bydlení individuální (BI), stabilizovanou plochu veřejného prostranství (P*) a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z17 | Ondratice | zábor ZPF |
| Z1.06a | - aktualizace hranice zastavěného území (změna využití návrhové plochy bydlení individuální (BI) Z1 na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (aktualizace ploch po realizaci a zastavění návrhové plochy) |
| Z1.06b | - aktualizace hranice zastavěného území (uvedení do souladu se stavem v území a katastrem nemovitostí | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (aktualizace zastavěného území) |
| Z1.06c | - aktualizace hranice zastavěného území, změna stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na stabilizovanou plochu veřejného prostranství (P*) | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (aktualizace zastavěného území) |
| Z1.07 | - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z18 a návrhovou plochu veřejného prostranství (P*) Z19 | Ondratice | zábor ZPF |
| Z1.08 | - změna využití stabilizované plochy zemědělské (Z) na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI) a návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z20 | Ondratice | zábor ZPF |
| Z1.09 | - změna návrhové plochy veřejného prostranství P* (Z12) a stabilizované plochy krajinné zeleně (SK) na návrhovou plochu bydlení individuální (BI) Z9, úprava rozsahu návrhové plochy individuálního bydlení (BI) Z9 v souladu s katastrem nemovitostí | Ondratice | bez dopadu do ZPF (aktualizace zastavitelných částečné realizace a aktualizace katastrální mapy) z důvodu přehlednosti uvedeno v grafické části |
| Z1.10 | - zrušeno, v rámci veřejného projednání bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko vodoprávního úřadu, plochy Z21 a Z22 byly zrušeny. | Ondratice |  |
| Z1.11 | - úprava stabilizované plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu VZ v souladu s katastrem nemovitostí | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (aktualizace ploch po realizaci a zastavění návrhové plochy) |
| Z1.12a – 12i | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav a aktualizace katastrální mapy | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (úprava stabilizovaných ploch) |
| Z1.13 | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav – úprava trasování lokálního biokoridoru územního systému ekologické stability | Ondratice | zábor ZPF |
| Z1.14a | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav – návrh poldru pro zachycení extravilánových vod a zadržení vody v krajině | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (nezemědělská půda) |
| Z1.14b | - Úprava vyplývající z komplexních pozemkových úprav – návrh poldru pro zachycení extravilánových vod a zadržení vody v krajině | Ondratice | bez dopadu do ZPF *( (nezemědělská půda) |

#### *( dílčí změna není uvedena ve výkresu II.7 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

#### Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci, zdůvodnění koncepce řešení

Změna č.1 navrhuje mimo nových zastavitelných ploch řešených pro rozvoj bydlení v rámci dílčích změn Z1.07 a Z1.08 i úpravu již odsouhlasených ploch v platném územním plánu. Jedná se úpravy provedené na základě zpracované územní studie v severní části navazující na zastavěné území. Jedná se o odsouhlasenou plochu Z5. Změna č. 1 zapracovala řešení územní studie, které je již promítnuto do aktuální katastrální mapy, a to včetně vymezení jednotlivých stavebních parcel, tak i ploch pro jejich obsluhu. V katastru nemovitostí figurují tato parcely stále jako zemědělská půda a z tohoto důvodu i změna č.1 přebírá řešení dle územní studie formou zastavitelných ploch. (Z11, Z13, Z14, Z15 a Z16. Z hlediska dopadu do ZPF byly plochy jako plocha Z5 a Z7 odsouhlaseny v platném ÚP. Změna č.1 nemění způsob využití, ani nenavyšuje zábor ZPF a tedy tyto plochy nejsou zahrnuty do záboru ZPF jako nové záměry. Jsou uvedeny v grafické části z důvodu přehlednosti. Obdobně je řešena plocha Z9 vymezená dílčí změnou Z1.09. Lokalita je ve výstavbě, ale její rozsah byl upraven (zmenšen) na hranice aktuálních parcel.

Dopad ZPF je vyhodnocen u dílčích změn Z1.05 (zastavitelná plocha pro veřejné prostranství Z17) a změny v krajině Z1.13, která řeší úpravu trasování neexistujícího lokálního biokoridoru LBK 1. Plocha Z17 je vymezena v zastavěném území na části parcely, která byla odsouhlasena jako plocha Z2, byla zastavěna rodinným domem v souladu s koncepcí územního plánu, ale část parcely navazující na stávající veřejné prostranství je nutno z důvodu zachování prostupnosti a obsluhy území je potřeba vymezit dostatečnou plochu pro veřejné prostranství.

Změna trasování lokálního biokoridoru LBK 1 (dílčí změna Z1.13) je upravena s ohledem na řešení ve schválené komplexní pozemkové úpravě. Původní trasování lokálního biokoridoru LBK se změnou č.1 ruší a navrací zpět do ZPF. Z tohoto ohledu se jedná o řešení, kterým není zemědělský půdní fond zabírán bezúčelně. Veřejným zájmem převažujícím nad veřejným zájmem ochrany ZPF je podpora ekologické stability území, posílení protierozních prvků v krajině a pozitivní dopad na krajinný ráz území.

Změna č. Z1.07 a Z1.08 vymezuje nové zastavitelné plochy Z18 a Z20 pro bydlení a plochu Z19 pro obsluhu lokality Z18. Navrhované řešení reaguje na požadavek vznesený v zadání změny č.1 územního plánu, využívá svažité, špatně obhospodařovatelné zemědělské pozemky v V. třídě ochrany ZPF, které navazují na zastavěné území. Z tohoto pohledu se jedná o výhodné řešení, které nenaruší obhospodařování zemědělské půdy v rámci hospodářsky produkčních honů.

V kap. 10.3.1 odůvodnění změny č. 1 územního plánu je proveden důkladný rozbor ploch z hlediska urbanistického řešení. Jejich úprava po částečném zastavění, nebo převedení do ploch stabilizovaných po plném zastavění. Dále zde jsou uvedeny nové zastavitelné plochy, které řeší dispozici dosud nezastavěných částí zastavitelných ploch tak, aby byly tyto plochy účelně využity. Jsou zde uvedeny i zastavitelné plochy, které jsou změnou č. 1 rušeny bez náhrady.

Od vydání územního plánu bylo realizováno 5 rodinných domů v rámci zastavitelných ploch, v současnosti jsou další rozestavěny. Z hlediska urbanistické koncepce řeší změna č.1 přípravu dalších ploch vhodných pro rozvoj obce, a to z důvodu pokročilých příprav na realizaci výstavby v severní části obce.

Při řešení změny č.1 bylo zapracováno podrobnější řešení dle územní studie na plochu Z5. Řešení územní studie vymezilo cca 6000 m2 původní plochy pro bydlení na plochy veřejných prostranství (obslužné komunikace, veřejná zeleň apod.). Toto řešení je již zapracováno změnou parcelace do aktuální katastrální mapy, kde je rozsah jednotlivých připravených parcel zřejmý, včetně i zmíněných ploch veřejných prostranství. V důsledku toho je vzájemná bilance ploch pro bydlení z hlediska dopadu do ZPF příznivá. Rozsah disponibilních ploch pro bydlení (součet volných ploch vymezených v platném územním plánu a ploch vymezených změnou č.1) nižší než rozsah vymezených ploch v územním plánu před změnou č.1.

#### Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Plochy areálů jsou respektovány, změna č. 1 zachovává stávající využití. Rozsah je aktualizován dle platné katastrální mapy (změna Z1.11 – bez dopadu do ZPF).

#### Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území jsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy a jsou změnu č.1 respektovány a zapracovány.

#### Opatření k zajištění ekologické stability

Změna č. 1 nenavrhuje opatření nebo plochy, které by měly vliv na změnu ekologické stability území. Dílčí změnou Z1.13 je upraveno trasování lokálního biokoridoru tak, aby byl zajištěn soulad s řešením komplexní pozemkové úpravy (Plánu společných zařízení).

#### Síť zemědělských účelových komunikací

Navrhovaná změna č. 1 nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost území. Respektováno a dílčí změnou Z1.12 je zapracováno řešení dle komplexní pozemkové úpravy a aktuální katastrální mapy.

#### Investice do půdy

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, nejsou dotčeny.

#### Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy a enkláv ZPF v řešeném území

Enklávy zemědělské půdy se v řešeném území nenachází, změnou Z1.07 a Z1.08 jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení (Z18 a Z20), které využívají svažitých ploch navazujících na zastavěné území, které jsou špatně zemědělsky obhospodařovatelné.

#### Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk

Změna č. 1 řeší především aktualizaci a úpravy po částečném zastavění vymezených zastavitelných ploch v územním plánu. Součástí tohoto řešení je i účelné využití dosud nezastavěných částí zastavitelných ploch tak, aby nevznikaly neobhospodařovatelné enklávy a proluky zemědělské půdy v zastavěném území. Jedná se zejména o úpravu dispozice území na jihozápadním.

#### Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce

Změnou č. 1 není měněna organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo její funkce.

#### Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území

Řešením změny č. 1 územního plánu nejsou v zastavěném území navrhovány žádné podstatné změny hydrologických a odtokových poměrů. Odvod dešťových vod (preference zasakování) je koncipován dle platných předpisů.

Mimo zastavěné území je respektováno řešení dle komplexní pozemkové úpravy, která pro zadržení vody v krajině a ochraně před extravilánovými vodami navrhuje dva poldry jihozápadně od obce v údolí Ondratického potoka a jeho přítoku. Toto řešení je respektováno, nemá dopad do ploch ZPF.

#### Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany

Je uvedena v přiložené tabulkové části – na konci kapitoly. Zařazení BPEJ do tříd ochrany odpovídá vyhl.48/2011 Sb. v platném znění.

#### Etapizace výstavby

Není navržena.

## 14.2.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Změna č. 1 nemá dopad do ploch PUPFL.

Do vzdálenosti 50 m od okraje lesa zastavitelné plochy nezasahují.

Tab. TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

| dílčí změna | Označení plochy/ koridoru | Katastr | Způsob využití plochy | Výměra záboru ZPF (ha) | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu | Informace o existenci závlah | Informace o existenci odvodnění | Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody | Informace podle ustanovení §3, odst. 2, písm. g | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I. | II. | III. | IV. | V. |  |  |  |  |  |  |
| Z1.05 | Z17 | Ondratice | BI – bydlení individuální | 0,0203 | 0,0203 |  |  |  |  | 0 | ne | ne | ne |  | vymezení plochy pro veřejné prostranství na úkor části již zastavěné parcely pro bydlení. |
| Z1.07 | Z18 | Ondratice | BI – bydlení individuální | 0,2372 |  |  |  |  | 0,2372 | 0 | ne | ne | ne |  | nová plocha pro bydlení |
| Z1.07 | Z19 | Ondratice | P* - veřejná prostranství | 0,0367 |  |  |  |  | 0,0367 | 0 | ne | ne | ne |  | dopravní obsluha plochy Z18 |
| Z1.08 | Z20 | Ondratice | BI – bydlení individuální | 0,1057 |  |  |  |  | 0,1057 | 0 | ne | ne | ne |  | nová plocha pro bydlení |
| Z1.13 |  | Ondratice | SK – plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň | 1,1547 | 0,4062 |  |  |  | 0,7485 | 0 | ne | ne | ne |  | změna trasy biokoridoru LBK 1 |
| Z1.13 |  | Ondratice | SK – plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň | 0,1066 |  | 0,0612 |  | 0,0454 |  | 0 | ne | ne | ne |  | změna trasy biokoridoru LBK 1 |
| CELKEM |  |  |  | 1.6612 | 0.4265 | 0.0612 | 0 | 0.0454 | 1.1281 |  |  |  |  |  |  |

# 15.	ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

1.

XXX

XXX

XXX

Evidováno pod č. j.: PVMU 186237/2022

Datum doručení: 7.12.2022

Věc: Námitky ke Změně č. 1 Územního plánu Ondratice

Vážení,

na základě veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Ondratice s odborným výkladem, které se uskutečnilo dne 1.12.2022 a v souladu s §55a a §55b stavebního zákona, podávám tímto námitku č. 1 k výše uvedené Změně č. 1 Územního plánu Ondratice.

Podstatou moji námitky je nezařazení pozemku parc. č. 1243 do lokality Z2, která je v návrhu uvedena pro budoucí bytovou zástavbu a bylo tak uvedeno už i v Územní studii Ondratice z května 2014.

Už v minulosti Zastupitelstvo obce Ondratice na svém zasedání kladně posoudilo moji žádost o zařazení mého pozemku parc. č. 1243 do lokality Z2 jako plochu pro bydlení a schválilo pořízení Změny č. 1 ÚP Ondratice na moje náklady, s čímž jsem já souhlasil.

Odůvodněním mojí námitky je to, že můj pozemek parc. č. 1243 přímo sousedí s lokalitou Z2 navrženou v ÚP Ondratice pro bydlení a tudíž by navazoval na stávající infrastrukturu a nenarušoval chod a řád obce. Je přístupný z obecní veřejné účelové komunikace, která hraničí s mým pozemkem, což bylo v minulosti potvrzeno Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějova na základě kontrolní prohlídky na místě samém ( viz. sdělení SÚ Magistrátu města Prostějova ze dne 29.9.2021).

Druhou mojí námitkou je to, že v této lokalitě nebyla vybudovaná točna nejen pro potřeby složek integrovaného záchranného systému, ale i pro potřeby svozové firmy svážející komunální odpad a v neposlední řadě pro samotné občany. Tato točna byla navržena v Územní studii Ondratice v lokalitě Z2 na pozemku sousedícím s mým pozemkem parc. č. 1243. K samotné realizaci takto navržené točny již bohužel nedošlo. Dopisem o darování pozemku ze dne 8.11.2022 jsem nabídl obci Ondratice darovat za symbolickou jednu korunu českou potřebnou část m2 z mého pozemku parc. č. 1243 na vybudování této točny, která je samozřejmostí a prioritou každé nové zástavby.

Třetí mojí námitkou je to, že v návrhu nového Územního plánu Ondratice není zakreslena v lokalitě Z2 koncová část veřejně přístupné účelové komunikace, která je majetkem obce a která ve skutečnosti končí na hranici až s mým pozemkem parc. č. 1243 a vždy jako plocha veřejného prostranství zajišťovala vstup na sousedící okolní pozemky (viz. sdělení SÚ Magistrátu města Prostějova ze dne 29.9.2021). Nezahrnutí a nezakreslení této koncové části veřejně přístupné účelové komunikace zamezí vstup na můj pozemek parc. č. 1243 a znemožní v budoucnu i vybudování výše uvedené veřejné točny.

Ad.1: Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Ondratice za období 2013-2020, která sloužila jako zadání Změny č. 1 ÚP, byly zahrnuty jednotlivé návrhy na pořízení změny územního plánu s pokynem k jejich prověření. Mezi uplatněnými návrhy byl i návrh na změnu pozemku parc. č. 1243 z plochy zemědělské na plochu pro bydlení. Změna pozemku parc. č. 1243 na plochu pro bydlení byla v rámci zpracování návrhu Změny č. 1 prověřena zpracovatelem, který uvedený pozemek jako plochu pro bydlení nevymezil. Vyhověním požadavku by došlo k narušení zachovalé kompaktnosti obce, nebyla by respektována urbanistické koncepce a došlo by k fragmentaci krajiny. Z hlediska veřejné infrastruktury (dopravní a technická) je napojení plochy v současnosti problematické. Jedná se např. o nedostatečné parametry přístupových komunikací do lokality v severozápadní části obce. S dopravní obsluhou souvisí např. i problematická dostupnost integrovaného záchranného systému apod. Navýšení kapacit pro bydlení a s tím spojené další navýšení dopravní zátěže je v tomto segmentu obce problematické a je nutno jej řešit komplexně v širším kontextu celé urbanistické koncepce, nikoliv dílčí změnou.

Ad. 2: Vyhodnoceno jako připomínka.

Ad. 3: Vyhodnoceno jako připomínka.

Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

1.

XXX

XXX

XXX

který je zastoupen

Mgr. Ing. Martinem Matějkou

Jana Babáka 2733/11

612 00 Brno

Evidováno pod č. j.: PVMU 170159/2023

Datum doručení: 23.10.2023

Věc: Námitky ke Změně č. 1 Územního plánu Ondratice

I.

Výše označený vlastník pozemků dotčených změnou územního plánu (pro zjednodušení dále jen „účastník“) tímto

podává

n á m i t k y

proti změně č. 1 Územního plánu Ondratice.

Účastník je vlastníkem pozemků p. č. st. 217, o výměře 249 m2, jejíž součástí je stavba, budova s č. p. 190, rodinný dům, pozemku p. č. 609/19 o výměře 7092 m2, a pozemku p. č. 1498 o výměře 2676 m2, v katastrálním území a obci Ondratice, zapsaných na LV č. 504, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.

V rámci navrhované Změny č. 1 Územního plánu Ondratice má dojít k dílčí změně Z1.05. Mimo jiné má dojít k vymezení nové plochy veřejného prostranství (P*) Z17. Tato plocha částečně zahrnuje i pozemek p. č. 609/19 ve vlastnictví účastníka.

Nově tak má být část jeho pozemku zahrnuta do plochy veřejného prostranství.

Účastník má za to, že na předmětných částech pozemku se nenachází veřejné prostranství a zároveň nejsou splněny zákonné podmínky pro nové začlenění části jeho pozemku do plochy veřejného prostranství.

II. Rozpor se skutečností

Částí pozemku p. č. 609/19 prochází pozemní komunikace označená dle pasportu komunikací jako 05c/sv. Dílčí změna Z1.05 ale zahrnuje do ploch veřejných prostranství nejenom část pozemku, na které se pozemní komunikace nachází, ale z nepochopitelných důvodů i přilehlé části pozemků (fakticky ty, které se nacházejí mezi tělesem komunikace a oplocením, které se nachází buď na okraji pozemku, anebo, kterým je pozemek rozdělen na vícero částí).

Obr. 1 znázornění předmětných pozemků

Veřejné prostranství je definováno v ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako „…všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Účastník si je vědom toho, že územní plán nezachycuje to, „co je“, ale naopak stanovuje to, „co býti má“. Ovšem i územní plán musí vycházet z reality. Realita je přitom taková, že části pozemku účastníka přilehlé k pozemní komunikaci fakticky nejsou veřejným prostranstvím, ale slouží jako předzahrádka případně jako vjezd k domu účastníka. Na této části pozemku se dokonce nachází i stavby účastníka (již zmiňovaná zpevněná plocha vjezdu) a přípojky inženýrských sítí.

Tyto předzahrádky a stavby na nich umístěné zbudoval účastník na svůj náklad a na svůj náklad je i udržuje. Zároveň je účastník (a osoby, kterým to ze své vůle umožní) jejich jediným faktickým uživatele, když ostatně je i jediným, kdo je oprávněn o tom, kdo bude tyto části pozemku užívat, rozhodnout. Ostatně není běžným zvykem byť i jen vstupovat na předzahrádky cizích osob, pokud např. nepřicházíte k domu jejich vlastníků.

Jak ostatně již judikoval Krajského soudu v Praze v rozsudku č.j. 41 A 12/2023-64, ze dne 22. 5. 2023:

„…Navrhovatel odpůrkyni zejména vytýká, že územní plán nevychází ze skutečného stavu věci, neboť se na jeho pozemcích místní komunikace nenachází. Dle navrhovatele jde o veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci. Stavební zákon přitom ukládá pořizovateli územního plánu povinnost vycházet mimo jiné z územně analytických podkladů, které popisují stav území (srov. § 25 a § 47 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Současně se i zde, při územně plánovací činnosti, uplatní zásada materiální pravdy, tedy požadavek, aby správní orgán postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního řádu). Správní soud proto musí být k žalobní námitce oprávněn přezkoumat přinejmenším dodržení těchto pravidel, neboť jde o otázku zákonnosti.

…

Obstát nemůže ani argument odpůrkyně, že zařazením dotčených pozemků do plochy dopravní infrastruktury vytvořila podmínky pro zajištění obsluhy a oprav sítí veřejné technické infrastruktury pod dotčenými pozemky. Tím totiž nemůže ospravedlnit skutečnost, že územní plán vychází z existence místní komunikace v místě, kde se ale nenachází. Nadto, jak správně podotýká navrhovatel, zamýšleného účelu musí odpůrkyně dosáhnout jinými právními prostředky než vymezením plochy dopravní infrastruktury, například zřízením věcného břemene, které již ostatně podle výpisu z katastru nemovitostí odpůrkyni svědčí (viz služebnost inženýrské sítě – kanalizačního řádu zatěžující pozemek parc. č. XH ve prospěch odpůrkyně).

Lze uzavřít, že navrhovatel přednesl relevantní důkazy k prokázání toho, že odpůrkyně ve zjevném rozporu se skutkovým stavem vymezila na pozemcích parc. č. XH, XCH a XI místní komunikaci. Tím odpůrkyně porušila povinnost zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního řádu), pročež soud musel územní plán zrušit i v této části.“

I při pořizování územního plánu je nutné zkoumat, zda předmětný pozemek skutečně je veřejným prostranstvím, a pokud tomu tak není, tak zda jsou splněny podmínky pro vytvoření nového veřejného prostranství.

V daném případě přinejmenším část pozemku, na které se nenachází těleso pozemní komunikace, není veřejným prostranstvím.

III. Nesplnění podmínek pro vymezení nového veřejného prostranství

Regulativy, které stanovují územní plány, musejí jednak respektovat příslušná ustanovení právních předpisů, ale především také šetřit práva jednotlivých osob, resp. do nich zasahovat v co nejnižší možné míře, a to jen tam, kde to veřejný zájem vyžaduje. Ostatně i Listina základních práv a svobod stanovuje v čl. 11, že „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“

Lze ostatně odkázat i na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ao 1/2009 – 185, dle kterého: „… podmínkou veškerých omezení vlastnických a jiných věcných práv vyplývajících z územního plánu musí být ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a to, že jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (zásada subsidiarity a minimalizace zásahu)…“

Účastník je přesvědčen o tom, že v tomto případě není zásah do jeho práv vyvážen veřejným zájmem.

Rozhodně totiž nelze odůvodňovat veřejný zájem na zařazení části pozemku účastníka do ploch veřejných prostranství tím, že má za účel předejítí budoucím sporům. Účastník nikterak nerozporuje, že jeho pozemkem prochází veřejně přístupná pozemní komunikace. Ta je ostatně i zanesena v pasportu komunikací. Již tímto je dostatečně zabezpečena možnost jejího i budoucího užívání i veřejností.

Není tak dána potřeba vymezit nové veřejné prostranství, kdy stávající pozemní komunikace ani nutně nemusí být součástí plochy P*, ale lze tuto ponechat v ploše BI, přičemž i tak bude nadále zabezpečeno plnění funkce této komunikace. Cíle územního plánování stanovené ust. § 18 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, tak jsou v dané lokalitě již naplněny i nyní, a tak není zapotřebí ještě více zasahovat do vlastnického práva účastníka.

Už vůbec nelze spatřovat veřejný zájem na faktickém záboru částí pozemků přilehlých k pozemní komunikaci, které slouží jako předzahrádky či přístupové cesty k domu účastníka. Jejich zahrnutím do ploch veřejných prostranství by došlo k tak výraznému zásahu do vlastnického práva účastníka, že by jeho vlastnické právo bylo omezeno prakticky až na holé vlastnictví. Účastník by na svém vlastnickém právu byl natolik, že jakékoliv nakládání s částí jeho pozemku, které mají být zahrnuty do plochy Z17 k soukromým účelům by bylo prakticky znemožněno.

Nelze najít žádný veřejný zájem, který by převažoval soukromí zájem vlastníka pozemku.

K obdobné věci se již vyjadřoval Krajský soudu v Praze v rozhodnutí č. j. 43 A 169/2018-63: „S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že vymezení plochy veřejného prostranství na navrhovatelových pozemcích je nepřiměřeným zásahem do vlastnického práva navrhovatele. Zájem na podpoře vzniku nových veřejných prostranství obecně je slabším veřejným zájmem, který je v daném případě dále oslaben tím, že nejsou splněny podmínky § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a že jde o vymezení veřejného prostranství v malé oddělené části obce (x), kde existují jiná veřejná prostranství a v bezprostředním sousedství vymezovaného veřejného prostranství se nacházejí též veřejně přístupné přírodní plochy. Potřeba vymezení nového prostranství proto není naléhavá, nejde o nezbytný krok k zajištění soudržnosti obyvatelstva. Tyto výchozí podmínky svědčí o nízké intenzitě veřejného zájmu (je-li vůbec možné hovořit o veřejném zájmu) na vymezení veřejného prostranství, což vede k tomu, že jako přiměřený by bylo možné vyhodnotit takový způsob regulace, který by zasahoval do právní sféry navrhovatele toliko nepatrně. Tak tomu ovšem v daném případě není, neboť právní předchůdci navrhovatele vyjádřili v průběhu pořizování územního plánu jednoznačný nesouhlas s vymezením veřejného prostranství a tato plocha koliduje s pravomocně umístěnou stavbou na jednom z pozemků. Ostatně na části pozemků, která by měla tvořit veřejné prostranství, se nachází přípojky elektřiny a vody (nejde o volný pozemek prostý jakýchkoliv staveb). Návrhový bod je důvodný.“

Obdobně jako v tomto rozhodnutí jsou i v případě účastníka na předmětných částech pozemku umístěny stavby v jeho vlastnictví a zároveň nelze nalézt veřejný zájem na vytvoření nového veřejného prostranství, když dopravní obsluha oblasti je již zabezpečena existující pozemní komunikací.

Byť veřejné prostranství nevzniká tím, že jsou pozemky do plochy veřejných prostranství zaneseny v územním plánu, i takovéto jejich zanesení do územního plánu již samo o sobě zasahuje do práv účastníka. Kupříkladu by znemožnilo umisťování staveb na předmětné části pozemku účastníka, či vlastně jakékoliv jejich využití k soukromým účelům.

K závěru, že již zařazení pozemků do ploch veřejných prostranství samo o sobě zasahuje do práv vlastníka se již také vyjadřoval Krajský soudu v Praze v rozhodnutí č.j. 41 A 12/2023-64, ze dne 22. 5. 2023:

„V prvé řadě soud konstatuje, že odpůrkyně dostatečně nezohlednila existenci pravomocných společných souhlasů ke stavbám na dotčených pozemcích a k odstranění původního administrativního objektu. Platí, že územní plán musí respektovat a zohledňovat skutkový a právní stav ke dni svého vydání … To vše navzdory tom, že ke dni vydání územního plánu byl tento objekt již odstraněn a místo něj povolena stavba rodinného domu. Ani z rozhodnutí o námitkách nelze seznat, že by se odpůrkyně touto skutečností důkladně zabývala. Pouze konstatovala, že územní plán neomezuje současné využití a že stávající obytná funkce zůstává až do případné změny záměru zachována. Odpůrkyni lze přisvědčit potud, že na již pravomocná rozhodnutí nemá nový územní plán vliv, a to s ohledem na principy právní jistoty a ochrany práv nabytých v dobré víře (srov. např. rozsudky NSS ze dne 25. 6. 2014, č. j. 8 Aos 4/2013-50, či ze dne 12. 9. 2012, čj. 1 As 107/2012-139). Nicméně se mýlí v tom, že územní plán stávající využití neomezuje. Jak soud rozvedl výše, navrhovatel je omezen ve svém právu nakládat s dotčenými pozemky, neboť je oprávněn je užívat jen způsoby, které územní plán připouští, a při zamýšleném prodeji je povinen je nabídnout ke koupi odpůrkyni za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Po účinnosti územního plánu je tak kupříkladu omezen v případném rozšiřování stavby rodinného domu či v budování dalších souvisejících staveb, které nespadají pod přípustná využití ploch OV či PV. …

… Odpůrkyně byla povinna postupovat tak, aby do vlastnického práva navrhovatele zasáhla co nejšetrnějším způsobem a pouze v nezbytném rozsahu, přesto na celé rozloze pozemků parc. č. st. XA a XB vymezila plochy OV a PV, které se neslučují se současným využitím pozemků k bydlení a které ani nerespektují rozsah navrhovatelovy stavby rodinného domu. S odpůrkyní lze souhlasit, že se územní plán řadí mezi koncepční nástroje, které směřují zejména do budoucna a řeší dlouhodobý vývoj území. Avšak to neznamená, že územní plány nemají reflektovat reálný stav řešeného území. Plánuje-li odpůrkyně na dotčených pozemcích realizovat stavby občanské vybavenosti a zřídit na nich náves, klade si soud otázku, zda lze tyto její záměry vůbec za současných poměrů v území realizovat.

Odpůrkyně postavila proti soukromému zájmu navrhovatele zájem na vybudování nových objektů občanské vybavenosti na ploše OV a veřejného prostranství na ploše PV. Soud ani v jednom z případů neshledal, že by šlo o natolik silné veřejné zájmy, které by převážily nad zájmy navrhovatele či s nimi byly alespoň ve vzájemné rovnováze. Odpůrkyně v rozhodnutí o námitkách odkázala na § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, dle něhož mezi úkoly územního plánování patří i stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, upořádání a řešení staveb a veřejných prostranství. Soud dodává, že stavební zákon mezi další úkoly územního plánování řadí i zjištění a posouzení stavu území a stanovení podmínek pro provedení změn v území, zejména pro umístění a upořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území [viz § 19 odst. 1 písm. a) a e) stavebního zákona]. Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území by tak měly být stanoveny až na základě řádně zjištěného a posouzeného stavu území, k čemuž dle soudu v projednávaném případě nedošlo. Odpůrkyně tím rezignovala i na dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (viz § 18 odst. 2 stavebního zákona), když bez dostatečných důvodů upřednostnila jí preferované zájmy před zájmy navrhovatele. Pouhý odkaz na § 2 odst. 2 zákona o obcích odpůrkyni nezmocňuje k tomu, aby bez dalšího náležitého zdůvodnění přijala řešení, které může být ve veřejném zájmu, ale které pro navrhovatele přináší podstatné zkrácení jeho práv.“

Závěrem lze shrnout, že je nezbytné, aby každé omezení vlastnického práva, i to vyvolené zařazením pozemku do ploch veřejných prostranství vymezených územním plánem, bylo důvodné a zároveň bylo dostatečně odůvodněno, neboť jen tak lze zhodnotit, zda je přijaté řešení přiměřené (proporcionální) vůči omezení práv jiných osob. Omezení vlastnických či jiných práv v důsledku opatření obecné povahy je přípustné pouze za podmínek, že se toto omezení opírá o zákonné důvody, a dále že je učiněno v nezbytně nutné míře a pokud možno nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (srov. usnesení RS NSS územní plán Vysoká nad Labem, odst. 52).

Účastník je přesvědčený, že není dán veřejný zájem na zařazení předmětných částí pozemku do ploch veřejných prostranství, nebo přinejmenším tento nepřevyšuje jeho soukromý zájem jako vlastníka pozemku.

IV. Závěrečný návrh

Účastník s ohledem na shora uvedené navrhuje, aby v rámci změny č. 1 Územního plánu Ondratice nebyla plocha Z17 nebyla zařazena do ploch P* - Plocha veřejných prostranství, a to zejména část plochy Z17, na které se nachází pozemek p. č. 609/19.

Námitce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Účastníkem je rozporováno vymezení stabilizované plochy veřejného prostranství na části pozemku parc. č. 609/19 v katastrálním území Ondratice. V platném územním plánu je jižní část pozemku parc. č. 609/19 vymezena jako zastavitelná plocha pro bydlení individuální BI-Z2. Dne 7.9.2012 zastupitelstvo obce Ondratice schválilo pořízení Územní studie Ondratice, lokalita Z1 a Z2 (dále jen „územní studie“). Jejím cílem bylo navrhnout koncepci budoucí výstavby v lokalitách Z1 a Z2 – prověřit a posoudit možná funkční a prostorová řešení těchto ploch. Navržené řešení rovněž vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ze které mj. vyplývá potřeba minimálně 8 m širokého veřejného prostranství pro zpřístupnění jednotlivých pozemků (§ 22 odst. 2 vyhlášky). Územní studie v těchto plochách navrhla veřejné prostranství o šířce 10,3 m, jehož součástí je i přístupová komunikace, zeleň a točna, která zasahuje na pozemek parc. č. 609/19 (pozemek účastníka). Dne 5.9.2014 pořizovatel v souladu se stavebním zákonem schválil možnost využití územní studie.

Z uvedeného vyplývá, že bez vymezení veřejného prostranství na části pozemku parc. č. 609/19 by stavba rodinného domu účastníka (pozemek st. 217) nemohla být realizována. Dále je třeba podotknout, že územní studie byla ve fázi rozpracovanosti s jednotlivými vlastníky dotčených pozemků projednávána. Účastník návrh řešení územní studie nerozporoval.

Rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu účastníka je datováno k 13.10.2016, tedy do doby, kdy již územní studie sloužila jako podklad pro rozhodování v území. Umístění uličního oplocení v souladu s územní studií (mimo plochy pro točnu), a tedy vytvoření uličního prostoru o šířce 10,3 m, dokazuje, že účastník byl s jejím řešením seznámen a v tomto bodě řešení územní studie respektoval.

Dne 12.11.2021 byla zastupitelstvem obce Ondratice schválena Zpráva o uplatňování Územního plánu Ondratice, ze které vyplynula potřeba pořízení změny územního plánu. Jedním z požadavků bylo také zapracování řešení územní studie do územně plánovací dokumentace obce. Tento požadavek byl částečně naplněn v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP, ve kterém byla vymezena změnová plocha Z1.05, která ovšem neobsahovala vymezení veřejného prostranství na části pozemku účastníka. K tomuto nesouladu v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP obec Ondratice uplatnila připomínku, které bylo vyhověno. Veřejné prostranství bylo rozšířeno i na část pozemku účastníka v souladu s řešením územní studie.

# 16.	VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

1.

Obec Ondratice

Ondratice 31

798 07 Brodek u Prostějova

Evidováno pod č. j.: PVMU 186236/2022

Datum doručení: 7.12.2022

Vážení,

obec Ondratice tímto uplatňuje námitku vůči návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice (dále jen Návrh), a to v části lokality Z2 , jak vyznačeno červeně v příloze č. 1 této námitky.

Obec Ondratice má za to, že v této části Územního plánu Ondratice (dále jen ÚP) na jižní části pozemku parc. č. 609/19 KÚ Ondratice na jeho ploše s asfaltovým povrchem má být v ÚP vyznačeno veřejné prostranství (s označením plochy P*), nikoliv jako plocha BI určená k individuálnímu bydlení, jak je uvedeno v Návrhu.

Obec Ondratice vychází z faktu, že jedním z důvodů, proč dochází ke Změně ÚP, je zanesení skutečného stavu věci do ÚP, např. když se mění zastavitelná plocha v zastavěnou. Předmětem této námitky je veřejná účelová komunikace, která je v této lokalitě tzv. od nepaměti, jako veřejná se používá a je takto i zanesena v Pasportu komunikací obce Ondratice pro číslem 28.1u-sv (viz: https://www.ondratice.cz/e_download.php?file=data/editor/345cs_1.pdf&original=1.pdf).

Obec Ondratice rovněž vychází z faktu, že předmětná plocha je jako veřejné prostranství uvedena v Územní studii lokality Z1, Z2, která je nedílnou součástí platného ÚP (viz: https://www.ondratice.cz/e_download.php?file=data/editor/246cs_2.pdf&original=B2+HLAVN%C3%8D+V%C3%9DKRES+%2B+ZELE%C5%87.PDF).

Dále obec Ondratice na podporu své námitky uvádí, že je-li v Návrhu uvedena změna Z17, která popisuje veřejné prostranství na jižní části pozemku parc. č. 609/16 KÚ Ondratice na veřejné účelové komunikaci 28.1u-sv, tak nic nebrání tomu, aby se stejnou logikou byla jako veřejné prostranství uvedena plocha uvedená červeně v příloze č. 2.

Obec Ondratice není vlastníkem předmětného pozemku, tudíž její vlastnická práva dotčena nejsou. Má však za to, že jako zástupce veřejnosti z logiky smyslu své existence je oprávněna tuto námitku podat. Obává se, že v případě, že by předmětná plocha v ÚP jako veřejné prostranství uvedena nebyla, mohla by tato skutečnost, resp. její výklad, být v budoucnu příčinou možných sporů stran práv užívání této plochy.

Vyhodnocení: Připomínce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Do návrhu změny územního plánu bude doplněno veřejné prostranství na části pozemku parc. č. 609/19.

2.

XXX

XXX

XXX

Evidováno pod č. j.: PVMU 186237/2022

Datum doručení: 7.12.2022

Vážení,

na základě veřejného projednání Změny č. 1 Územního plánu Ondratice s odborným výkladem, které se uskutečnilo dne 1.12.2022 a v souladu s §55a a §55b stavebního zákona, podávám tímto námitku č. 1 k výše uvedené Změně č. 1 Územního plánu Ondratice.

Podstatou moji námitky je nezařazení pozemku parc. č. 1243 do lokality Z2, která je v návrhu uvedena pro budoucí bytovou zástavbu a bylo tak uvedeno už i v Územní studii Ondratice z května 2014.

Už v minulosti Zastupitelstvo obce Ondratice na svém zasedání kladně posoudilo moji žádost o zařazení mého pozemku parc. č. 1243 do lokality Z2 jako plochu pro bydlení a schválilo pořízení Změny č. 1 ÚP Ondratice na moje náklady, s čímž jsem já souhlasil.

Odůvodněním mojí námitky je to, že můj pozemek parc. č. 1243 přímo sousedí s lokalitou Z2 navrženou v ÚP Ondratice pro bydlení a tudíž by navazoval na stávající infrastrukturu a nenarušoval chod a řád obce. Je přístupný z obecní veřejné účelové komunikace, která hraničí s mým pozemkem, což bylo v minulosti potvrzeno Stavebním úřadem Magistrátu města Prostějova na základě kontrolní prohlídky na místě samém ( viz. sdělení SÚ Magistrátu města Prostějova ze dne 29.9.2021).

Druhou mojí námitkou je to, že v této lokalitě nebyla vybudovaná točna nejen pro potřeby složek integrovaného záchranného systému, ale i pro potřeby svozové firmy svážející komunální odpad a v neposlední řadě pro samotné občany. Tato točna byla navržena v Územní studii Ondratice v lokalitě Z2 na pozemku sousedícím s mým pozemkem parc. č. 1243. K samotné realizaci takto navržené točny již bohužel nedošlo. Dopisem o darování pozemku ze dne 8.11.2022 jsem nabídl obci Ondratice darovat za symbolickou jednu korunu českou potřebnou část m2 z mého pozemku parc. č. 1243 na vybudování této točny, která je samozřejmostí a prioritou každé nové zástavby.

Třetí mojí námitkou je to, že v návrhu nového Územního plánu Ondratice není zakreslena v lokalitě Z2 koncová část veřejně přístupné účelové komunikace, která je majetkem obce a která ve skutečnosti končí na hranici až s mým pozemkem parc. č. 1243 a vždy jako plocha veřejného prostranství zajišťovala vstup na sousedící okolní pozemky (viz. sdělení SÚ Magistrátu města Prostějova ze dne 29.9.2021). Nezahrnutí a nezakreslení této koncové části veřejně přístupné účelové komunikace zamezí vstup na můj pozemek parc. č. 1243 a znemožní v budoucnu i vybudování výše uvedené veřejné točny.

Vyhodnocení Ad. 1: Vyhodnoceno jako námitka.

Vyhodnocení Ad. 2: Připomínce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Připomínka se netýká řešení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice.

Vyhodnocení Ad. 3: Připomínce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Do návrhu změny územního plánu bude doplněno veřejné prostranství na části pozemku parc. č. 609/19.

Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Ondratice

1.

GasNet s.r.o.

Klišská 940/96

400 01 Ústí nad Labem

Evidováno pod č. j.: PVMU 155689/2023

Datum doručení: 29.9.2023

Věc:

Návrh změny č. 1 územního plánu Ondratice

Obec: Ondratice

K.ú. - p.č.: Neuvedeno

Vaše značka: PVMU 147085/2023 62

Stavebník: Neuvedeno

Účel stanoviska: Územně plánovací podklady

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu změny č. 1 územního plánu obce Ondratice.

K tomuto sdělujeme následující stanovisko:

K návrhu změny územního plánu nemáme žádné námitky.

Pozn.:

Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., platných k datu vydání tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002900593 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Vyhodnocení: Bereme na vědomí.